| 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10 тел. (383) 343-39-37, факс (383) 344-30-60, e-mail: rektorat@ssga.ru |  |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: |
| --- | --- |
| Администрация Кочковского района Новосибирской области | № 30 от 26 сентября 2012 г. |

ГЕНЕРАЛЬНый ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЦЕЛИННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том-II

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Руководитель проекта: ректор ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия» (СГГА) |  | А.П. Карпик, профессор, д.т.н. |
| --- | --- | --- |

Новосибирск

2013

01 Состав проекта

- Пояснительная записка – Том I Положение о территориальном планировании

- Пояснительная записка – Том II Материалы по обоснованию

- Карты – Том III Положение о территориальном планировании

- Карты – Том IV Материалы по обоснованию

- Электронная версия проекта - текстовая часть в формате docx; графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0; графическая часть в виде растровых изображений.

Содержание тома - III

| №п/п | Наименование карт, масштаб | Марка листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельсовета(проектный план), М 1:25 000 | ГП-2 | 1 |
| 3 | Карта границ функциональных зон, М 1:25 000 | ГП-3 | 1 |

Содержание тома - IV

| №п/п | Наименование карт, масштаб | Марка листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 1 | Карта существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного значения, ООПТ, современных границ населённых пунктов М 1:25 000 | ГП-4 | 1 |
| 2 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25 000 | ГП-5 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7

Часть 1. Сведения  о планах и программах комплексного социально-экономического развития	9

ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	10

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ	10

1.1. Общие сведения	10

1.2 Климат	11

1.3 Рельеф	13

1.4 Гидрологические и гидрогеологические условия	13

1.5 Геологические и инженерно-геологические условия	14

1.6 Почвенный и растительный покров	20

1.7 Земельные ресурсы	22

1.8 Лесные ресурсы	29

1.9 Биоресурсы	29

1.10 Охотничьи и рыбные ресурсы	30

Глава 2 Планировочное развитие территории	32

2.1 Планировочная структура территории сельсовета	32

2.2 Баланс территории	34

2.3 Структура землепользования	35

Глава 3. Ограничения на использования территории	37

3.1 Памятники историко-культурного и археологического наследия	37

3.2 Зоны с особыми условиями использования территории	38

Часть 3. Сведения о размещении на территории поселения объектов федерального, регионального, местного значения муниципального района	44

Часть 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, возможных направлений развития территории	45

Глава 4. Демографические и трудовые ресурсы развития территории	45

4.1 Демографическая ситуация	45

4.2 Прогноз численности населения	50

Глава 5 Экономическая база развития	54

5.1 Характеристика экономического потенциала поселения	54

Показатели	54

Таблица 5.2 Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2010г., тыс. га	55

Глава 6. Социальная инфраструктура и жилищный фонд	56

6.1 Жилищный фонд	56

6.2 Объекты социально-культурного и бытового обслуживания	58

6.3 Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры	60

Глава 7.  Пространственная организация	64

7.1 Планировочная организация территории	64

7.2 Функциональное зонирование территории	64

7.3 Планируемый баланс земель населённых пунктов	65

Глава 8. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	66

8.1 Железнодорожный транспорт	66

7.2 Автомобильный транспорт, дорожная сеть	66

Глава 9. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	71

9.1 Водоснабжение	71

9.2 Водоотведение	74

9.3 Теплоснабжение	76

9.4 Газоснабжение	77

9.5 Электроснабжение	79

9.6 Связь	80

Глава 10. Экологическая оценка территории	82

10.1 Учет местных ландшафтно-экологических условий при осуществлении градостроительной деятельности	82

10.2 Состояние атмосферного воздуха	83

10.3 Состояние водных объектов	85

10.4 Состояние почв и санитарная очистка территории	89

Глава 11. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	92

11.1 Исходные данные	92

11.2  Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	93

11.2.1 Границы зон возможных опасностей, предусмотренных СНиП 2.01.51-90	93

11.2.2 Возможные последствия ЧС и их влияние  на функционирование проектируемой территории	93

11.2.3 Эвакуация населения	99

11.2.4 Инженерная защита населения	103

11.3  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	104

11.3.1 Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников	104

11.3.2 Аварии на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения	104

11.3.3 Природные чрезвычайные ситуации	105

11.3.4 Природно-очаговые, зоонозные инфекции и паразитарные заболевания	105

11.3.5 Оценка риска возникновения аварий для различных видов ОПО в  Новосибирской области на основе статистических данных по аварийности	107

11.3.6  Оценка обобщенного риска возникновения ЧС для совокупности ОПО, расположенных в Новосибирской области	108

11.3.7  Предложения по повышению устойчивости функционирования застраиваемой территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	109

11.4 Противопожарные мероприятия.	112

11.5  Заключение	115

11.6 Выводы	116

Глава 12. Основные технико-экономические показатели	118

Введение

Проект генерального плана муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского муниципального района Новосибирской области выполнен Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия» согласно с «Муниципальным контрактом № 30 от 26.07.2012г. на выполнение работ по разработке проекта генерального плана муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области» и «Техническим заданием на разработку проекта генерального плана муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области».

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана Новоцелинного сельсовета выполнен с учётом положений:

- ранее разработанной градостроительной документации;

- Схемы территориального планирования Новосибирской области, ЦНИИПградостроительства (Москва), утверждена Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па;

- Схемы территориального планирования Кочковского района Новосибирской области, ООО «Сибгеосервис».

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития № 244 от 26 мая 2011 г.

Целью разработки проекта генерального плана муниципального образования Новоцелинный сельсовет является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Кочковского муниципального района и органов местного самоуправления сельсовета. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Новоцелинного сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Новоцелинного сельсовета осуществлена применительно ко всей территории сельсовета. В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план сельсовета утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Генеральный план Новоцелинного сельсовета  разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь реализации проекта) – 2022 г.

II этап (расчетный срок реализации проекта) – 2032 г.

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Кочковского муниципального района.

Часть 1. Сведения  о планах и программах комплексного социально-экономического развития

Комплексная Программа социально-экономического развития муниципального Красносибирского сельсовета представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического развития  и планируемых эффективных методов и средств достижения указанных ориентиров.

Мероприятия Комплексной программы социально-экономического развития муниципального Красносибирского сельсовета не предусмотрены.

ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

1.1. Общие сведения

Территория Новоцелинного сельсовета расположена в юго-западной части Новосибирской области  на расстоянии 210 км от областного центра г. Новосибирска, в 8 км от районного центра с. Кочки и в 112 км от ближайшей железнодорожной станции г. Каргат. На его территории расположено два населенных пункта: село Новоцелинное, поселок Маяк. Граничит на юго-западе с Решетовским сельсоветом, на северо-востоке с Жуланским сельсоветом, на юго-востоке с Красносибирским сельсоветом, на северо-западе с Доволенским районом.

Рисунок 1.1.1 Положение Новоцелинного сельсовета в системе расселения

Общая площадь территории сельсовета составляет 27 403 га (11% территории района), в том числе площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 23 636 га, земли промышленности га, земель покрытых лесом 1 761 га, площадь водных объектов 47 га.

Численность населения сельсовета на 01.01.2012г. составляет 1311 человек. Плотность населения составляет 4,8 чел./км2, что ниже  средне районного значения плотности населения, которое составляет 6,4 чел./км2.

Транспортная инфраструктура сельсовета представлена сетью автомобильных дорог общего пользования протяженностью 281,3 км, в т.ч. с твердым покрытием 32,3 км.

1.2 Климат

Климат и температурный режим. Территория Новоцелинного сельсовета входит в Южно-Барабинскую климатическую зону, характеризующуюся умеренно-прохладным климатом с высокой степенью увлажненности.

Расположение на юге лесостепной зоны, на границе со степными ландшафтами вносит в климат характерные переходные черты. Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» среднегодовая температура воздуха рассматриваемой территории составляет -0,2оС, Средняя температура самого теплого месяца - июля равна +18,6 оС, самого холодного – января – 19,60. Абсолютный минимум составляет – 500, абсолютный максимум + 39 0.  Однако эти показатели рассчитаны на основе данных за период времени до 1980 года включительно. С того момента температура воздуха значительно повысилась. Помимо того, изменчивость циркуляции атмосферы вызывает в отдельные годы значительные отклонения от средних многолетних значений температур воздуха и атмосферных осадков. Таким образом, по данным 2011 года, предоставленным Кочковской районной метеостанцией, среднегодовая температура воздуха составляет 1,3оС, средняя температура самого теплого месяца - июня равна +20,0оС, самого холодного – января – 24,4.

Климатические наблюдения проводятся на Кочковской районной метеостанции, расположенной на юго-западе от села Новоцелинное, но имеющие идентичные климатические характеристики. Результаты наблюдений в 2011 году представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 1.2.1. Средняя месячная температура воздуха, 2011 г.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0С | -24,4 | -16,1 | -8,6 | 7,6 | 11,4 | 20 | 17,2 | 15,6 | 11,3 | 5,6 | -9,1 | -14,5 | 1,3 |

Средняя продолжительность вегетационного периода (со средней температурой воздуха выше 5°С) составляет 150 -160 дней. В отдельные годы, при поздней зиме и ранней осени, вегетационный период не превышает 120 дней, а при ранней весне и поздней осени, он продолжается до 180 дней. Средняя температура вегетационного периода – около +16°С.

Рисунок 1.2.1. Средняя месячная температура воздуха, 2011 г., 0С

Ветровой режим.  Преобладающее направление ветров – юго-западное в течение всего года. Скорости ветра небольшие, в среднем 3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, очень редки штормовые – более 15 м/с.

Атмосферные осадки и влажность воздуха. Годовое количество осадков согласно СНиП 23-01-99* с ноября по март составляет 90 мм, с апреля по октябрь – 295 мм, за год – 385 мм. Однако наблюдения за последние 10 лет говорят об условности этого показателя. За данный период времени максимальный показатель количества осадков за год составил 555 мм в 2009 году, а минимальный – 262,4 мм в 2005 году.

В 2011 году количество осадков составило 318,5 мм, с ноября по март выпало 76,3 мм, с апреля по октябрь – 242,2 мм.

Таблица 1.2.2. Внутригодовое распределение осадков, 2011 год

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 2,2 | 13,5 | 17,2 | 21,6 | 24,5 | 62,5 | 42,3 | 38,1 | 24,6 | 28,6 | 21,8 | 21,6 | 318,5 |

Для рассматриваемой территории характерны длительные (от 2 до 4 лет), ритмично повторяющиеся через 10-11 лет засухи.

Рисунок 1.2.2. Среднемесячное распределение осадков, мм

Снежный покров.  Продолжительность устойчивого снежного покрова 150 дней, со второй, третьей декады ноября до середины апреля. Глубина снежного покрова достигает в среднем 35 см, максимальная до 60 см. Большое количество снега скапливается в понижениях рельефа. Озера и реки замерзают в III декаде октября, вскрытие приходится на III декаду апреля. Сход снега происходит в конце второй декады апреля. Дата начала ледостава - ранее 30 декабря.

1.3 Рельеф

Рельеф рассматриваемого сельсовета равнинно-возвышенный. Кочковский район, на территории которого располагается Новоцелинный сельсовет,  находится на северо–западных склонах Карасукского увала, являющегося частью Приобского плато. Относится к Западносибирской равнине, к лесостепной провинции, к Барабинской лесостепной области.

Местность повышается с юго-запада на северо-восток. Максимальные отметки высот на территории сельсовета 166 м. Территория представляет собой плоскую равнину с перепадами высот от 5 до 12 метров и лишь в северо-западной части имеется неширокая полоса, покрытая сетью западин, часто заболоченных или занятых березово-осиновыми колками.

1.4 Гидрологические и гидрогеологические условия

Подземные воды. Основные водоносные горизонты, используемые для водоснабжения, приурочены к  верхнеплиоценовым отложениям Каргатской свиты и нижнесреднеолигоценовым атлымской свиты.

Современные и четвертичные отложения (суглинки, супеси с линзами и прослоями песков) характеризуются слабой водообильностью и изменчивой минеральзацией вод (0,3-9 г/дм3), эксплуатируются индивидуальными колодцами в основном для водопоя скота и полива.

В неогеновых отложениях наибольший интерес для водоснабжения имеет водоносный горизонт Каргатской свиты мощностью 9-33 м., распространенный повсеместно на глубинах 47-108 м, представленный тонко-мелкозернистыми песками с глинистыми линзами. Дебиты скважин изменяются от 1,4 до 10 л/с, преобладающие удельные дебиты составляют 0,2-0,35 л/с. Минерализация воды колеблется от 0,6 до 3,2 г/дм3, в основном больше 1 г/дм3.

В палеогеновых отложениях  наиболее перспективен для водоснабжения горизонт Атлымской свиты мощностью 11-33 м, вскрытый на глубинах 173-288 м (разнозернистые пески с линзами глин и алевритов). Воды - напорные, уровни устанавливаются на глубинах от 2 до 14 л/с, преобладающе удельные дебиты равны 0,2-0,5 л/с. Минерализация воды составляет 1-1,5 г/дм3, а на юго-востоке доходит до 2,3 г/дм3. Воды преимущественно сульфатно-хлоридные натриево-магниевые. Для описываемого района характерно близкое к поверхности залегание грунтовых вод на 0,0-3,0 м, и только на небольших, более высоких участках – на глубину от 3,0 до 5,0 м.При централизованном водоснабжении необходимы мероприятия по улучшению качества вод, прежде всего разбавление их водами Оби.

Грунтовые воды на территории  сельсовета залегают на глубине 3-4 м и агрессивными свойствами по отношению к бетону не обладают.

Поверхностные воды. На территории Новоцелинного сельсовета находятся несколько водных объектов, общая площадь которых составляет 87 га.

Болота встречаются преимущественно севере и северо-западе Новоцелинного сельсовета. Заболоченность территории  менее половины процента.

По данным статистического отчета Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области «О наличии земель, распределения их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям» по состоянию на 01.01.2012 г. на территории Новоцелинного сельсовета земли водного фонда отсутствуют. Причины несоответствия данных о наличии земель связаны с тем, что в Новосибирской области, и в Российской Федерации в целом работы по установлению границ земель водного фонда не проводились.

1.5 Геологические и инженерно-геологические условия

Территория Новоцелинного сельсовета расположена в краевой части Западно-Сибирской плиты, где герцинские структуры Колывань-Томской складчатой зоны участвуют в строении фундамента.

В геологическом строении территории Кочковского района принимают участие дислоцированные палеозойские отложения, перекрытые рыхлыми юрскими, меловыми, палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными отложениями

Четвертичная система. Современные отложения представлены аллювиальными, озерными, озерно-болотными, аллювиально-озерными и эоловыми генетическими типами.

Аллювиальные и аллювиально-озерными отложениями распространены в долине р. Карасука и других мелких рек в пределах их пойменных террас. Аллювий рек  представляют собой сложное чередование осадков пойменных и русловых фаций. Пойменные фации представлены серо-желтыми, желто-бурыми, голубовато-серыми и серыми суглинками с гидроокислами железа, иногда с карбонатными стяжениями и кристаллами гипса. Мощность суглинков 0,3-5,0 м. Русловые фации сложены серыми и темно-серыми песками и супесями с мощностями слоев 5-8 м. В осадках пойм иногда встречаются мелкие прослои рыхлых мергелей (гажи).

Озерные и озерно-болотные отложения распространены в современных котловинах озер и болот. Они представлены илами, иловатыми песками, супесями и суглинками. Имеются озера с минерализованными илами, которые содержат гипс. Мощность озерных отложений в малых озерах 3-8 м, в больших озерах по данным бурения может достигать 30 м.

Эоловые отложения представлены дюнными песками, навеянными ветром вдоль берегов больших озер. Пески светло-серые, мелко-, средне- и крупнозернистые, некарбонатные, с хорошей окатанностью зерен. В основании дюнных песков отмечаются погребенные почвы.

Верхний отдел. Покровные отложения сложены накоплениями речных пойм и озер. Они образуют сплошной чехол желто-бурого цвета мощностью 5-15 м. По составу – это пески, супеси и лессовидные суглинки. Пески и супеси тонко-мелкозернистые, обычно с примесью крупных хорошо окатанных  зерен, горизонтально и наклоннослоистые. Местами образуют столбчатую отдельность. Нижняя граница покровных отложений устанавливается по смене желто-бурой окраски серым цветом подстилающих пород.

Покровные отложения залегают обычно на отложениях карасукской свиты. Характер и условия их нахождения показаны на специальных разрезах и карте четвертичных отложений.

Минералогический состав покровных отложений однообразен и не отличается от состава краснодубровской свиты. В соседних районах на этом стратиграфическом уровне обнаружены крупные захоронения верхнепалеотической фауны – мамонтов, бизонов и др. Мощность покровных отложений 5-15 м. Эти отложения формируют современный рельеф.

Выделяются два генетических типа покровных отложений. Эоловые отложения слагают гривы в виде четко выраженных форм рельефа, ориентированные длинной осью в северо-восточном направлении. Делювиальные отложения образовались в результате сноса глинистых и песчаных частиц дождевыми и талыми водами с повышенных участков равнины и накопления их в пониженных формах рельефа – в западинах и блюдцах, в ложках, лощинах и у подножий склонов возвышений. Они представлены желто-бурыми и серовато-бурыми комковатыми суглинками с пятнами гидроокислов железа, реже с кристаллами гипса. В зависимости от конкретных ландшафтных условий на делювиях формируются различные типы почв – солонцовые, солончаковые и лугово-болотные. Делювиальные отложения залегают на покровных отложениях.

Эоловые и делювиальные отложения залегают в виде маломощного 4-6 м покрова на междуречных пространствах и  представлены песками, супесями и суглинками.

Покровные отложения широко распространены на юге Западно-Сибирской низменности в виде сплошного плаща на разных гипсометрических уровнях. Они характеризуются одинаковым гранулометрическим составом с преобладанием тонкозернистого материала в песках и супесях. В большинстве разрезов отмечается слоистая структура.

Верхний и средний отделы (нерасчлененные). Карасукская свита представлена серыми песчано-глинистыми отложениями, широко распространенными по рассматриваемой территории. Они выполняют погребенные древние долины и озерные котловины. По составу свита сложена серыми тонко-мелкозернистыми песками, глинистыми, голубовато-серыми суглинками и глинами. Породы пропитаны карбонатом. Конфигурация впадин и долин, выполненных отложениями карасукской свиты показаны на геологической карте. Свита перекрыта покровными отложениями. Погребенные долины и озерные котловины в рельефе не выражены. Нижняя граница свиты резкая, эрозионная. Для отложений карасукской свиты характерна частая смена пород, присущая аллювиальным и аллювиально-озерным отложениям. Мощность накоплений свиты 4-60 м.

Минеральный состав отложений карасукской свиты представлен кварцем до 55 %, полевым шпатом до 30 %. Глинистая фракция до 50 % состоит из каолинита с примесью гидрослюды. Тяжелая фракция состоит из эпидота-цоизита 40-45 %, роговой обманки 16-27 %, хлорит до 12 %.

Нижний и средний отдел. Краснодубровская свита представлена субаэральными отложениями – желтовато-бурыми суглинками с горизонтами погребенных почв и, очень редко, с пачками тонкозернистых песков и супесей. Мощность свиты меняется от 18 до 50 м. Отложения краснодубровской свиты с нерезкой границей залегают на суглинках и глинах верхнекочковской подсвиты и перекрываются покровными суглинками.

Краснодубровская свита вскрыта многочисленными мелкими скважинами, где она представлена в верхней части разреза плотными бурыми суглинками, тонкопесчаными, лессовидными, пятнами обохренными, в нижней части переходящими в лесс, а в нижней части сложена буровато-серыми суглинками с прослойками лесса и тонкозернистого песка. В основании вскрытых разрезов залегает желто-серый лессовидный  карбонатный суглинок, местами с включениями карбонатных псевдомицелий. Наибольшая мощность краснодубровской свиты  достигает 15 м.

Суглинки краснодубровской свиты имеют кварцево-полевошпатовый состав легкой фракции, в глинистой составляющей преобладает каолинит в смеси с гидрослюдой. Тяжелая фракция состоит преимущественно из эпидот-цоизитовых и непрозрачных рудных минералов. Акцессорные минералы  представлены в основном цирконом, турмалином, анатазом. По содержанию выделяется роговая обманка до 16-20 %.

Краснодубровская свита крайне бедна растительными остатками и отличается палеонтологической скудностью. Однако есть упоминание об  нахождении в лессовидных суглинках костей мамонта, но в более северных районах. Редкая угнетенная фауна моллюсков и пыльца ксерофитных растений указывают на суровые, вероятно субаридные,  условия их накопления.

Неоген. Неогеновые отложения составлены плиоценом и миоценом. Плиоцен представлен повсеместными отложениями кочковской свиты, в которой выделяют две подсвиты: нижнекочковскую – песчаную и верхнекочковскую – глинистую.

Кочковская  свита в нижней части характеризуется довольно выдержанным слоем глинистых отложений. На отдельных увалах она частично размыта, в связи с чем имеет небольшую мощность до 15 м и залегают непосредственно под покровными лессовидными породами. Кочковская свита представлена бурыми, коричневыми и красновато-бурыми песчаными глинами и тяжелыми суглинками, часто карбонатными, в большинстве случаев плотными комковатыми,  с обильными обломками давленных раковин мелких моллюсков. В двух вскрытых бурением разрезах свита состоит из однородных бурых глин мощностью 6 и 15 м.

Миоцен представлен Таволжанской и Бещеульской свитами.

Бищеульская свита представлена озерными серыми и зеленоватыми глинами с редкими подчиненными прослоями песков и алевритов. Характерной особенностью разреза свиты является наличие в ее составе сероцветных углистых образований и плотных зеленовато-серых, иногда обохренных глин.

В качестве Таволжанской свиты представлены озерные и аллювиально-озерные глины и пески. Глины содержат карбонатные конкреции и разложившиеся растительные остатки – корневые системы, стебли. Пески светло-серые кварц-полевошпатовые мелко- и тонкозернистые приурочены в основном к средней части разреза и образуют пачки.

Палеоген. Палеогеновые отложения здесь представлены абросимовской, журавской, новомихайловской, атлымской и чеганской свитами, сложенными песками, глинами и местами алевролитами и угленосными отложениями.

Эоценовые отложения отнесенные к люлинворской свите содержат морские опоковидные глины с прослойками кварцево-глауконитовых  алевролитов.

Мезозой и палеозой. Мезозойские и палеозойские отложения в пределах рассматриваемой территории залегают на глубинах от 700 до 1700 м от поверхности.

Мезозойские отложения:

- Ганькинская свита (Cr2gn). Глины зеленовато-серые, темно-серые известковистые, с включением кварцево-глауконитового песка. Мощность 16 м.

- Леньковская свита (Cr1-2ln). Глины серые, бурые, пестроцветные, пески. Мощность 240 м.

- Киялинская свита (Cr1kis). Известковые глины, аргиллиты голубовато-зеленые, сургучно-красные, редко маломощные прослои песчаников и галечников. Мощность около 400 м.

- Тюменская свита (J1-3tm). Глины серые, коричневато-бурые с пропластками бурого угля, редко гальки, пески. Мощность около 450 м.

Палеозойские отложения (P2)  – породы складчатого фундамента (туфопесчаники, туфы и кварцевые порфиры).

Инженерно-геологические условия на территории Новоцелинного сельсовета определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Территория сельсовета расположена в краевой части Западно-Сибирской плиты, где герцинские структуры Колывань-Томской складчатой зоны, участвующие в строении фундамента, покребены под чехлом рыхлых мезозойских и кайнозойских отложений.

Вся территория относится к Приобскому степному плато. Поверхность слабо наклонена на северо-запад.

В геологическом строении участвуют отложения Федосовской и Карасукская свиты Приобского плато, представленные суглинками, реже песками и супесями. В долине реки Карасук распространены аллювиальные отложения пойменных террас, представленные супесями, суглинками, иногда песками.

Карасукская свита распространена в южной части территории сельсовета, в близи села Новоцелинное. Это озерно-аллювиальные отложения древних долин представлены в верхней части разреза суглинками голубовато-серыми иловатыми с прослоями супесей, в нижней части – песками серыми тонкозернистыми полимиктовыми глинистыми.

Федосовская свита захватывает северную часть территории сельсовета вблизи поселка Маяк. Отложения ее представлены голубовато-серыми, зеленовато-серыми иловатыми суглинками, реже тонкозернистыми песками и супесями с горизонтами погребенных почв. Мощность отложений свиты колеблется от 13 до 51 м.

В долине реки Карасук распространены делювиальные и болотные отложения, которые приурочены к линейно-вытянутым ложбинам и суходолам, представлены суглинсками буровато-серыми, голубовато-серыми иловатыми, часто с растительными остатками. Мощность таких отложений колеблется от 1 до 2 м (образуются в отрицательных формах рельефа, которые вначале заполняются продуктами плоскостного смыва, а затем заболачиваются.

На  территории сельсовета преобладают грунты, которые условно могут использоваться в качестве естественного основания под строительство, но они недостаточно прочны и устойчивы к нагрузке. Суглинки при замачивании и дополнительных нагрузках на положительных формах рельефа проседают. В зоне насыщения, ниже уровня грунтовых вод и надпойменной террасы реки Карасука суглинки сильно сжимаются под нагрузкой, малопрочные (слабые грунты). При устройстве оснований наиболее целесообразны свайные фундаменты.

Негативную роль при освоении тех или иных площадок под строительство играют процессы эрозии, подмывающей берега рек, оврагообразование и оползневые процессы.

Таблица 1.5.1 Инженерно-геологическое районирование

| Характеристика | Рельеф | Отложения | Подземные воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территории, благоприятные для градостроительства | Спокойный с уклоном 2-5% | Лессовые суглинки, лессовые суглинки с прослоями песка | До глубины 10 м отсутствуют | При инженерной подготовке необходимо упорядочение поверхностного стока ливневых и талых вод |
| Территории, относительно благоприятные для градостроительства | Пологий, прилегающий к оврагам, с уклоном до 15% | Просадочные лессовые суглинки | На глубине более 5 м | При строительстве необходимо устранение просадочных свойств грунтов и упорядочение поверхностного стока ливневых и талых вод |
| Территории неблагоприятные для градостроительства | Водоемы, овраги, его отвершки с уклонами поверхности не более 15% | Аллювиально-озерные отложения, суглинки иловатые, реже пески и супеси | На глубине 0-3 м | При строительстве необходимо производить планировку территории, искусственное закрепление грунтов, устройство дренажных сооружений |
|  | Заболоченные участки | Песчаные и глинистые грунты с растительными остатками | Поверхностные воды в прудах и в виде временных водотоков по тальвегу оврагов | При строительстве необходимо удаление слабых неустойчивых грунтов и устройство искусственных оснований и фундаментов |

Таким образом, для осуществления градостроительной деятельности, обеспечения нормального функционирования инженерно-технических коммуникаций необходимо проведение ряда мероприятий при подготовке территории.

1.6 Почвенный и растительный покров

Почвы. Территория Кочковского района, в состав которого входит Новоцелинный сельсовет, расположена в II Лесостепной провинции, в Барабинской и Приобской лесостепной области.

В почвенном покрове преобладают разновидности черноземных почв, на вершинах грив и их склонах развиты солонцеватые и луговые черноземы, в низинах - луговые солонцы, солончаки и болота.

Солончаки занимают различного рода низины и их периферию, сменяясь при выходе на более возвышенные участки межгривных понижений корковыми и средне-столбчатыми солонцами и сильно солонцеватыми почвами.

Под березово-осиновыми лесами и колками распространены осолоделые и оподзоленные почвы и солоди. Под остепненными участками встречаются осолоделые и солончаковые черноземы.

Основная часть Новоцелинного сельсовета представляет собой комбинацию обыкновенных, солонцеватых, выщелоченных и луговых черноземов. На юге муниципального образования преобладают лугово-черноземные солонцеватые почвы и солонцы. На западе превалируют  луговые оседлые почвы с солонцами луговыми. Север представлен выщелоченными черноземами и лугово-черноземным солонцеватым почвенным покровом. Вдоль восточной границы сельсовета встречаются различные виды луговых почв и выщелоченные черноземы.

Балл  бонитета  почвенного  покрова:  пашни  –  63;  кормовых  угодий  –  43; сельскохозяйственных угодий – 55.

Рисунок 1.6.1 Почвенный состав территорий Новоцелинного сельсовета

Растительность. По характеру растительности район относится к лесостепи, значительно измененной длительной земледельческой культурой. Доминирующими формациями являются березово-осиновые леса мелкоколочного типа, степи с полезащитными полосами из тополя, березы, кленов. часть насаждений послевоенного возраста, так как в военные годы практически все колки были вырублены на дрова. Подлесок очень густой и даже в зимнее время обладает хорошими защитными свойствами. В подлеске кроме молодой поросли березы и осины растет ива кустарниковая, шиповник, черная смородина, встречается черемуха и калина.

В колках травяной покров представлен лесным разнотравьем, а открытые пространства - остепненным разнотравьем, с преобладанием тимофеевки, тонконога, мятлика лугового, типчака. На солончаковых лугах распространены лисохвост, вейник, астрагал, солонечник и др.

Водно-болотная растительность представлена небольшими участками тростников, широколистным и узколистным рогозами, отдельными куртинами озерного камыша, гречихой земноводной, несколькими видами рдестов, осоками и рядом других растений. В займищах вокруг озер и на болотах преобладает тростник, рогоз, различные виды осок, пушица узколистная.

1.7 Земельные ресурсы

Раздел подготовлен на основе информации статистического отчета Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области «О наличии земель, распределения их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям» по состоянию на 01.01.2012 г. (далее – Отчет о наличии земель), сведений государственного кадастра недвижимости, материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, информации официального сайта Федеральной службы государственной статистики (паспорт муниципального образования) и планово-картографических материалов.

Границы муниципального образования Новоцелинного сельского совета определены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». Общая площадь земель сельского поселения составляет 27403 га. Вместе с тем, учитывая, что местоположение границ муниципального образования определено ориентировочно на основе планово-картографических материалов (сельскохозяйственной карты масштаба 1:100000), площадь сельского поселения может быть уточнена в результате проведения землеустроительных работ.

В соответствии с Земельным кодексом РФ по целевому значению земли подразделяются на семь категорий:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности и иного специального назначения);

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В соответствии с Государственным статистическим отчетом в границах муниципального образования Новоцелинного сельского совета представлены четыре категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли промышленности и иного специального назначения. Распределение земель по категориям представлено в таблице 1.7.1:

Таблица 1.7.1 Распределение земель муниципального образования по категориям

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Доля (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 25780 | 94% |
| 2 | Земли населенных пунктов | 105 | 1% |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 81 | менее 1% |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 1437 | 5% |
| 6 | Земли водного фонда | - |  |
| 7 | Земли запаса | - |  |
| 8 | Земли, категория которых не установлена | - |  |
|  | Итого: | 27403 | 100% |

Земли сельскохозяйственного назначения. В структуре земель муниципального образования, большую часть (около 94%) составляют земли сельскохозяйственного, которые включают в себя земли и земельные участки, расположенные за чертой населенных пунктов, и которые предоставлены или предназначены для сельскохозяйственного производства. В числе земельных участков и земель данной категории на территории муниципального образования выделяются следующие:

1) Земельные участки общей площадью 21488 га, находящиеся в пользовании ФГУП «Кочковское», в том числе:

- земельные участки, общей площадью 20077 га, используемые предприятием на праве аренды;

- земельный участок площадью 1411 га, используемый на праве постоянного (бессрочного) пользования.

2) Земельный участок площадью 1305 га, используемый Кочковским профессиональным училищем на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3) Земли фонда перераспределения земель общей площадью 2234 га,

4) Земельный участок площадью 5 га, используемый пчелокооперативом «Улей».

5) Земельные участки, относящиеся к государственной (неразграниченной) собственности, сформированные в счет земель, переданных в ведение Новоцелинного сельского совета, в том числе:

- 6356 га за чертой населенного пункта с. Новоцелинное;

- 113 га за чертой населенного пункта п. Маяк.

В октябре 2012 года ФГУП «Кочковское» (бывшее опытно-производственное хозяйство Сибирского НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства Сибирского отделения РАСХН) было продано с торгов и приобретено как имущественный комплекс ОАО «Черновское», которое входит в состав агропромышленного холдинга «Радуга». В отношении земельных участков, используемых предприятием, проведены кадастровые работы по уточнению сведений о местоположении границ с внесением соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по видам угодий представлено следующими показателями (по состоянию 1 января 2011 года): доля сельскохозяйственных угодий - 92%, в  том числе пашня (65,7%), пастбища (23,2%), сенокосы (11,8%), доля прочих угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (болота, дороги и проезды, защитные лесополосы и т.д.) – 8%.

Таблица 1.7.2 Структура угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения Новоцелинного сельского совета Кочковского района (по данным 2011г.)

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Доля (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья – всего, в т.ч.: | 23636 | 92% |
| 1.1 | Пашня | 17728 | 69% |
| 1.2 | многолетние насаждения | 22 | 0% |
| 1.3 | Сенокосы | 797 | 3% |
| 1.4 | Пастбища | 5089 | 20% |
| 2 | Несельскохозяйственные угодья, всего, в т.ч.: | 2144 | 8% |
| 2.1 | Болота (переходные) | 818 | 3% |
| 2.2 | Под водой (под реками и водохранилищами) | 90 | 0% |
| 2.3 | Под строениями и сооружениями | 189 | 1% |
| 2.4 | Древесно-кустарниковых насаждений | 371 | 1% |
| 2.5 | Под общественными дворами, улицами, площадями | 170 | 1% |
| 2.6 | Под дорогами | 233 | 1% |
| 2.7 | Прочие земли | 273 | 1% |
|  | Всего земель сельскохозяйственного назначения | 25 780 | 100% |

Использование земель сельскохозяйственного назначения. Опытно-производственное хозяйство «Кочковское» создано в 1969 году на базе совхоза «Кочковский». Оно являлось исследовательской площадкой для Сибирского НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства Сибирского отделения РАСХН для повышения продуктивности зерновых культур в лесостепи Западной Сибири. Ежегодно хозяйство производило 5-7 тыс. т семян ценнейших репродукций, а также товарное зерно.

По состоянию на 1 января 2011 года под посевами занято 15544 га или 65,8% от общей площади сельскохозяйственных угодий.  Из них около 2/3 площадей отводятся под зерновые культуры, а одна треть под кормовые культуры.  По сравнению с 1995 годом на территории муниципального образования  произошло сокращение посевных площадей на 1162 га, что составляет 7 %.

Таблица 1.7.3 Посевные площади сельскохозяйственных культур на территории Новоцелинного сельского совета Кочковского района

| Год | Кормовые, га | Зерновые, га |
| --- | --- | --- |
| 1995 | 6569 | 10137 |
| 2000 | 6175 | 10853 |
| 2006 | 6337 | 10332 |
| 2007 | 6141 | 8380 |
| 2008 | 7128 | 9152 |
| 2009 | 6815 | 10363 |
| 2010 | 5414 | 10130 |

Динамика изменения площади и структуры посевных площадей крупнейшего производителя сельскохозяйственной продукции на территории  муниципального образования с 1995 года приведена на следующей диаграмме:

Рисунок 1.7.1 Динамика изменения посевных площадей сельскохозяйственных культур Новоцелинного сельского совета Кочковского района

Выращиваемые зерновые культуры включают в себя: пшеницу – 65,2%, ячмень – 20,9% и зерно-бобовые – 8,4%. Картофель, овощи или ягодные культуры сельхозпроизводителями не выращиваются.

Таблица 1.7.4 Структура посевов зерновых культур Новоцелинного сельского совета Кочковского района

| Зерновые всего, га | Пшеница |  | овёс |  | ячмень |  | просо |  | Зерно бобовые |  | Озимая рожь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | га | га | % | га | % | га | % |
| 10130 | 8178 | 65,2 | 865 | 5,5 | 3256 | 20,9 | 0 | 0 | 1305 | 8,4 | 0 | 0 |

Таблица 1.7.5 Урожайность сельскохозяйственных культур Новоцелинного сельского совета Кочковского района

| Урожайность, ц/га | 1995 | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зерновых культур | 18,8 | 25,4 | 18,0 | 21,2 | 20,9 | 22,8 | 18,4 | 25,7 |

Таблица 1.7.6. Объем сельскохозяйственного производства Новоцелинного сельского совета Кочковского района

| Наименование с/х предприятий | Специализация | Объём производства, 2011 год |  |  | Площадь с/х угодий, га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зерно, т | Молоко, ц | Мяса, ц |  |
| ООО «Кочковское» | кормопроизводство | 18606 | 5706 | 863 | 21488 |

Земли населенных пунктов. К категории земель населенных пунктов относятся земельные участки и земли в границах населенных пунктов – с. Новоцелинное и п. Маяк. Согласно Отчету о наличии земель общая площадь земель данной категории составляет 105 га, из которых с. Новоцелинное занимает 86 га, п. Маяк -  19 га. Площадь земель населенных пунктов подлежит уточнению в рамках проведения землеустроительных работ по описанию и (или) установлению границ населенных пунктов.

Сведения о распределении земель населенных пунктов на территории муниципального образования по видам прав представлены в следующей таблице:

Таблица 1.7.7 Сведения о распределении земель населенных пунктов на территории Новоцелинного сельсовета по видам прав

| № п/п | Населенный пункт | Площадь, га | Земли в собственности, га (%) | Земли в пользовании, га (%) | Земель, права на которые не оформлены, га (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новоцелинное | 86 | 13 (15%) | 23 (27%) | 50 (58%) |
| 2 | п. Маяк | 19 | 1 (5%) | 14 (74%) | 4 (21%) |

Основным видом разрешенного использования земельных участков является ведение личного подсобного хозяйства и индивидуальное жилищное строительство (90% земельных участков, поставленных на кадастровый учет). Остальные 10% представлены земельными участками, предназначенными для размещения и эксплуатации объектов энергетики, а также объектов общественно-делового назначения (образовательные, торговый центр и т.д.).

Земли лесного фонда. В соответствии с Земельным кодексом РФ земли лесного фонда включают в себя земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, а также нелесные земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства. Статьей 8 Лесного кодекса РФ лесные участки в составе земель лесного фонда отнесены к собственности Российской Федерации.

Земли лесного фонда на территории Новоцелинного сельского совета представлены относительно небольшими по площади (до 15 гектаров), отделенными друг от друга землями сельскохозяйственного назначения, лесными участками, которые  расположены в северной части муниципального образования.

Согласно Отчету о наличии земель площадь земель лесного фонда на территории муниципального образования составляет 1437 га. Лес на территории сельсовета находится в ведении Кочковского лесхоза.  В государственный  кадастр недвижимости при этом внесены сведения о двух земельных участках, относящихся к категории земель лесного фонда, в том числе: земельный участок площадью 1651 га, кадастровые сведения о котором включают в себя сведения о местоположении границ (ориентировочные), и земельный участок площадью 14522 га.  Вместе с тем,  местоположение границ лесных участков и их площадь на территории муниципального образования подлежат уточнению в процессе проведения кадастровых работ с последующим внесением сведений в государственный кадастр недвижимости.

Земли промышленности и иного специального назначения. В составе категории земель промышленности и иного специального назначения в границах муниципального образования представлены земельные участки, которые предназначены и используются по  назначению объектов связи (7 земельных участков), объектов энергетики (26 земельных участков), в том числе земельный участок Кочковской подстанции, а также земельные участки для иных производственных нужд. В состав земель данной категории на территории муниципального образования входят земли, занятые автомобильной дорогой «Кочки-Каргат» площадью 35 га и иными дорогами общего пользования, находящимися в ведении Территориального управления автомобильных дорог – 40 га. Общая площадь земель данной категории согласно Отчету о наличии земель составляет 81 га.

1.8 Лесные ресурсы

Кочковский район, в состав которого входит  Новоцелинный сельсовет, расположен в зоне остепененных лесов. Леса располагаются отдельными колками  и полезащитными лесными полосами. Основное назначение лесов – поле - почвозащитное, противодействие иссушающим суховеям и пыльным бурям, защита от эрозии и т.д.

Общая площадь лесов располагающихся в Новоцелинном сельсовете составляет 1761 га. Облесенность составляет 6,5%.  Площадь территории, покрытая древесно-кустарниковыми насаждениями, составляет 371 га.

Леса располагаются отдельными степными колками и полезащитными лесными полосами. Средняя величина колков  - 1,5 га. Все леса сельсовета являются защитными лесами, выполняющим преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.

Среди естественной лесной растительности преобладают береза и осина, встречаются посадки тополя, клена, вяза. Большая часть насаждений послевоенного возраста,  так как в военные годы все колки были вырублены на дрова. Основное назначение лесов – полезащитное  и почвозащитное: противодействие иссушающим суховеям и пыльным бурям, защита от эрозии и т.д. Часть колков используется для выпаса животных и защиты их от летнего зноя.

1.9 Биоресурсы

Усиливающаяся в течение многих десятилетий сельскохозяйственная деятельность выработала определенный механизм адаптации у ряда видов диких животных. Многие млекопитающие и птицы в настоящее время успешно осваивают агроценозы, ставшие для них привычной средой обитания.

Посевы сельскохозяйственных культур используются дикими животными, как кормовые стации. Из охотничье-промысловой фауны наиболее тяготеют к полям сельхозкультур птицы. Перепел и серая куропатка с появлением всходов постоянно посещают поля, находя здесь мелких беспозвоночных. С ростом и созреванием культур на окраины полей перемещаются матереющие выводки тетерева и белой куропатки. В предзимний и весенний периоды на полях озимых кормится косуля, зайцы.

Сенокосные угодья наиболее предпочтительны для животных, так как луговая и лугово-степная растительность этих угодий более высокая и обильная. Особенно охотно птицы и звери осваивают луга, окруженные лесом или кустарниками. Животные, вынужденные осваивать агроценозы, как основную среду обитания, подвергаются многим опасностям. Прежде всего, для них губительны химические вещества, применяемые, как средства защиты растений. Немало молодняка гибнет при сенокошении и уборке сельхозкультур.

Растительность сельсовета придает угодьям хорошие защитные и кормовые условия для копытных, зайца-беляка и русака, мелким куньим и другим видам охотничьих животных.

Немногочисленные водно-болотные угодья представляют ценность как места обитания водоплавающей и болотной дичи, ондатры.

Земноводные представлены остромордой лягушкой. Пресмыкающиеся – прыткой ящерицей. На всей территории сельсовета встречаются следующие птицы: полевой жаворонок, грач, чирок-трескун, чибис, травник, дубровник, серая и белая куропатки, перепел.

Открытые поля лесостепи предпочитают горностай и малая мышь. На всей территории сельсовета встречаются заяц-беляк, косуля, обыкновенная бурозубка, краснощекий суслик, двуцветный кожан, алтайский цокор.

В число объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории РФ, входит перепел.

На территории сельсовета имеются редкие и особо охраняемые виды животных. В Красную книгу РФ внесены орлан-белохвост и беркут, которые появляются на территории сельсовета в пролете, а также сапсан, кобчики пустельга, гнездящиеся на рассматриваемой территории. Чеглок и балобан являются редкими видами.

1.10 Охотничьи и рыбные ресурсы

На территории сельского поселения располагается участок охотхозяйства «Ермаковское», площадью 11 190 га, что составляет 40,8% всей территории сельсовета.  Основными целями деятельности промыслового охотничьего хозяйства «Ермаковское» являются удовлетворение потребностей членов общества в организации охоты, рыбной ловли и отдыха.

На территории сельсовета находится часть Ермаковского воспроизводственного участка в следующих границах:

- северная граница: от старой дороги на с. Комарье по границе Доволенского района до границы с Решетовским сельсоветом.

- восточная: от пересечения лесокромки со старой дорогой Кочки – Комарье по этой дороге до границы Доволенского района.

- южная: от дамбы лесокромки по лесополосе до старой дороги Кочки – Комарье.

- западная: по границе с Решетовским сельсоветом.

На востоке Новоцелинного сельсовета расположен участок охотничьего хозяйства «Кочковское» ООО «Спецстрой-9» площадью 8 072 га (29,5% всей территории сельсовета). Для охоты в этом районе выдаются разрешения на добычу барсука, тетерева обыкновенного, косули сибирской.

Рисунок 1.10.1  Расположение охотничьих хозяйств в границах Новоцелинного сельсовета

К охотничье промысловым животным, обитающим на данной территории относятся: косуля сибирская, заяц-беляк, заяц-русак, лисица, корсак, колонок, степной хорёк, горностай, барсук. Немногочисленные волки, заходящие со стороны Каргатского района, подлежат уничтожению. В незначительном количестве на озерах Ермак и Комаренок встречается ондатра.

Птицами, являющимися объектами спортивной и промысловой охоты относятся: тетерев, белая куропатка, перепел, серый гусь, лысуха, гоголь, чернеть хохлатая, широконоска, шилохвость, свиязь, дупель, бекас, гусь-гуменник, гусь белолобый.

К потенциальным объектам спортивной и промысловой охоты при условии увеличения их численности являются лось, рысь, серая куропатка.

Глава 2 Планировочное развитие территории

2.1 Планировочная структура территории сельсовета

Рисунок 2.1.1 Схема планировочной организации территории района

Планировочную структуру сельсовета формируют элементы естественных ландшафтов, антропогенных ландшафтов, в том числе агроланшафтов и каркасы линейных объектов, которые включают в себя транспортные пути сообщения, инженерно-транспортные объекты. Элементы естественных ландшафтов долины рек и ручьев, бассейны озер, балки и овраги, закустаренные луга, пустыри, заболоченные территории, а также пригородные зеленые зоны, агроланшафты.

Опорными узлами антропогенной системы являются планировочные центры, подцентры. Ранжирование планировочных центров производится относительно административной значимости населенного пункта, численности населения, наличия производственных мощностей, площади в границах черты населенного пункта и других факторов, определяющих ранг планировочного центра в системе расселения. Главные планировочные центры составляют опорный узловой каркас системы расселения.

Линейные каркасы транспортной и инженерно-транспортной системы взаимосвязаны: строительство новых дорог сопряжено с прокладкой инженерных коммуникаций, линий электропередачи и т.д., которые идут к селитебным территориям, объектам промышленности, энергетики и другим. Если условно отбросить естественный ландшафт и рассмотреть линейные объекты транспортной, инженерно-транспортной системы, планировочные центры отдельно, то можно четко выделить антропогенный линейно-узловой каркас – один из главных элементов планировочной структуры, определяющий факторы и направления дальнейшего пространственного развития антропогенной системы.

Линейный каркас Новоцелинного сельсовета представлен автомагистралью межмуниципального значения

- автомобильные дороги К-17р,  К-09, проходящие по территории сельсовета от с.Кочки в северном направлении до п.Маяк.

Антропогенный каркас обладает инерционностью развития и сохраняется значительно дольше, чем условия его сформировавшие. Это определяет необходимость анализа исторического процесса эволюции планировочной структуры и выявления основных определяющих факторов (в том числе экономических, демографических, социальных и др.), влияющих на формирование условий развития или деградации элементов структуры с целью построения прогноза дальнейшего развития планировочной структуры.

Общим подходом в выборе направлений перспективы развития должен стать принцип исторической преемственности уже сложившейся структуры сельсовета и принимаемых решений развития и модернизации, то есть каждый последующий этап формирования планировочной структуры должен развивать на новом уровне основные принципы, заложенные в предыдущем.

Направления осей расселения базируются на множестве факторов, главными из которых всегда выступают индивидуальные особенности ландшафта сельсовета, исторически сложившиеся пути сообщения.

Морфологические особенности ландшафта, его рельеф, климат оказывают основополагающее воздействие на формирование антропогенной системы. От того насколько гармонично складывается сочетание антропогенной системы и природой зависит жизнеустойчивость антропогенной системы.

Естественный и антропогенный ландшафты можно условно отнести к плоскостным элементам планировочной структуры. Если представить планировочную структуру в аналогии с организмом, где опорным скелетом будет считаться антропогенный каркас, то аналогом плоскостных планировочных элементов будет ткань, заполняющая межкаркасное пространство.

Территории естественного и антропогенного ландшафтов подразделяются по функциональному назначению. Крупными функциональными зонами сельсовета являются естественные ландшафты, агроландшафты, антропогенные ландшафты.

В Карасукском районе приняты следующие функциональные зоны:

Антропогенного использования:

- застроенных территорий;

- селитебные;

- сельскохозяйственного использования;

- объектов специального назначения.

Естественных ландшафтов:

- залесенные;

Водного фонда:

- р. Карасук.

Зоны с особыми условиями использования территории	:

- охранная зона ЛЭП;

- особо охраняемые природные территории;

- водоохранные зоны;

- защитные леса.

Территория сельсовета общей площадью 27440 га расположена  в юго-западной части  Новосибирской области на расстоянии 210 км от областного центра  г. Новосибирска, в 8 км от районного центра с Кочки и в 112 км от ближайшей железнодорожной станции Каргат.

На его территории расположены село Новоцелинное и поселок Маяк.

Связь с районным центром осуществляется по автодороге регионального значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют. Так же на территории сельсовета расположены сети электрификации, теплоснабжения, водоснабжения и АТС.

Плотность населения составляет 4,7 чел/кв.км.

2.2 Баланс территории

Таблица 2.2.1

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесные участки | 1437 | 5,24 |
| 2 | Сельскохозяйственные угодья | 23636 | 86,14 |
| 3 | Луговая, степная растительность, кустарник | 1925 | 7,01 |
| 4 | Болота | 98 | 0,36 |
| 5 | Водоёмы | 87 | 0,32 |
| 6 | Территории населенных пунктов в сущ. границах | 212 | 0,77 |
| 7 | Специальные территории | 6 | 0,02 |
| 8 | Производственные территории, в т.ч. сельскохозяйственного производства (вне границ нас пунктов) | 39 | 0,14 |
|  | ИТОГО: | 27440 | 100 |

2.3 Структура землепользования

Муниципальное образование Новоцелинный сельсовет входит в состав Кочковского муниципального района Новосибирской области и занимает площадь 27440,0  га. Границы муниципального образования  установлены:

- законом Новосибирской области от 27 декабря 2002 года №90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»;

- законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»

В соответствии с Земельным кодексом РФ на территории сельсовета выделены 4 категории земель из 7 возможных:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли лесного фонда.

Таблица 2.3.1 Распределение земель по категориям

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 20502 | 74,72 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 22 | 0,08 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иго специального назначения | 41 | 0,15 |
| 4 | Земли лесного фонда | 828 | 3,02 |
| 5 | Категория земель не установлена | 1 | 0 |
| 5 | Земли не стоящие на кадастровом учёте | 6046 | 22,03 |
|  | ИТОГО: | 27440 | 100 |

Рисунок 2.3.1  Распределение земель по категориям

Глава 3. Ограничения на использования территории

3.1 Памятники историко-культурного и археологического наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Новоцелинного сельсовета отмечен только один памятник историко-культурного наследия: Памятная доска Пащенко Николая Александровича. Памятников археологии на рассматриваемой территории нет.

Таблица 3.1 Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Новоцелинного сельсовета

| Название памятника | Дата создания, автор | Описание, местоположение |
| --- | --- | --- |
| Памятники историко-культурного наследия |  |  |
| Памятная доска Пащенко Николая Александровича | 2006 год – создание. Автор неизвестен | Доска установлена в память о земляке, погибшем в Афганистане. Село Новоцелинное, ул. Школьная, 1. Собственность Новоцелинной Средней Общеобразовательной школы. |

По данным  ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на территории поселения не располагаются памятники истории и архитектуры, археологического наследия.

3.2 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры. Автомобильный транспорт. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории (К-17р, К-09) - 50м;

Электрические сети, линии связи. Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для, ВЛ 110 кВ  - 20 м, ВЛ 35 кВ – 15 м, ВЛ 10 кВ – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения. К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы, скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  водозабор (30м- 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны) и водоочистные сооружения (100м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия. По данным  ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на территории поселения не располагаются памятники истории и архитектуры, археологического наследия.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Таблица 3.2.1 Классификация предприятий и учреждений сельсовета  по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности |  |  |
| 1 | Действующий скотомогильник | 1000 |  |
|  | II класс санитарной опасности |  |  |
| 2 | Площадки складирования ТБО | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | III класс санитарной опасности |  |  |
| 3 | Планируемые площадки для размещения предприятий до III класса санитарной опасности | 300 | (-//-) |
| 4 | ООО «Кочковское» РТМ, автогараж | 300 | (-//-) |
| 5 | ООО «Кочковское», ферма КРС менее 1200 голов | 300 | (-//-) |
|  | IV класс санитарной опасности |  |  |
| 6 | Планируемые площадки для размещения предприятий до IV класса санитарной опасности | 100 | (-//-) |
| 7 | ООО «Кочковское», цех по переработке молока и молочной продукции | 100 | (-//-) |
| 8 | Склад ГСМ | 100 | (-//-) |
|  | V класс санитарной опасности |  |  |
| 9 | Планируемые производственные площадки V класса санитарной опасности. | 50 | (-//-) |
| 10 | Действующие сельские кладбища | 50 | (-//-) |
| 11 | Котельная | 50 | (-//-) |
| 12 | Гаражи | 35,15,10 | (-//-) |
| 13 | Склад | 50 | (-//-) |
| 14 | Электроподстанция | 50 | (-//-) |
| 15 | Производственные базы | 50 | (-//-) |

Анализ территориальных ресурсов Новоцелинного сельсовета выполнен с учетом действующей системы планировочных ограничений. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны;

- особо охраняемые природные территории.

СЗЗ от производственных и коммунальных объектов. По санитарно-технической классификации предприятия сельсовета делятся на предприятия:

- III класса СЗЗ – 300 м

- IV класса СЗЗ – 100 м

- V класса СЗЗ – 50 м

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», также на основании данного нормативного документа определены основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ.

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий для предотвращения вредного воздействия, на здоровье проживающего в них населения и в целях внедрения СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную базу по организации СЗЗ объектов негативного воздействия на среду на местном уровне.

Таблица 3.2.2 Основные объекты, требующие организацию СЗЗ

| № п/п | Назначение объекта | Класс опасности | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП Кочковское РТМ, автогараж | III | 300 |
| 2 | ФГУП Кочковское, ферма КРС менее 1200 голов | III | 300 |
| 3 | ОНО ОПХ Кочковское, цех по переработке молока и молочной продукции | V | 50 |
| 4 | Котельная | V | 50 |
| 5 | Склад ГСМ | IV | 100 |
| 6 | Гаражи | VI | 35,15,10 |
| 7 | Склад (угля, песка) | V | 50 |
| 8 | Электроподстанция | V | 50 |
| 9 | Производственные базы | V | 50 |

СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

- скотомогильник – 1000 м;

- санкционированные свалки ТБО – 500 м;

- кладбища (площадью менее 10 га) – 50 м.

Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций

- охранные коридоры ЛЭП:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.

- придорожные полосы автомобильных дорог:

- для дорог федерального значения по обе стороны от бровки полотна дороги – 100 м;

- для дорог регионального значения по обе стороны от бровки полотна дороги – 50 м;

- для дорог муниципального значения по обе стороны от бровки полотна дороги – 25 м.

Ограничения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Водоохранные зоны и зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

- от рек протяженностью от 50 км – 200 м;

- от рек протяженностью 10-50 км – 100 м;

- от рек протяженностью менее 10 км – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет 30-50 м.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных зон приведены в Таблице.

Таблица 3.2.3 Регламенты использования территорий в пределах водоохранных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Использование сточных вод для удобрения почв. - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

Границы зон санитарной охраны  (ЗСО) водозаборов установлены.  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом 30м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м (при диаметре водоводов до 1000 мм) и не менее 20 м (при диаметре водоводов более 1000 мм);

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Часть 3. Сведения о размещении на территории поселения объектов федерального, регионального, местного значения муниципального района

Схема территориального планирования Новосибирской области, (далее Схема) утверждена постановлением администрации Новосибирской области  07.09.2009 № 339-па.

На территории муниципального образования предусмотрено изменение статуса автомобильной дороги регионального значения К-17р до статуса автодороги федерального значения в составе перспективного международного транспортного коридора Новосибирск – Павлодар - Астана.

Схемой территориального планирования Кочковского района на территории поселения не предусмотрено размещение объектов местного значения муниципального района.

Часть 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, возможных направлений развития территории

Глава 4. Демографические и трудовые ресурсы развития территории

4.1 Демографическая ситуация

Расчет численности населения, сроки демографического прогноза, являются важными аспектами обоснования вариантов решения задач территориального планирования.

Анализ демографической ситуации в населенном пункте был проведен на базе исходных данных, предоставленных администрацией Новоцелинного муниципального образования Кочковского района:

- динамика численности постоянного населения за период 2004-2012 гг.;

- паспорт МО Администрации Новоцелинного сельсовета Кочковского района;

- баланс трудовых ресурсов;

- данные Федеральной Службы Государственной Статистики;

- план социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2011-2025 гг.

На конец 2011 года численность Новоцелинного МО составляла 1467 человек. Доля населенного пункта в Кочковского районе – 9,1%, от общей численности населения района.

Таблица 4.1.1. Численность постоянного населения за период 2004-2012 гг.

| Год | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на начало года | 1454 | 1445 | 1449 | 1421 | 1454 | 1435 | 1446 | 1467 | 1465 |
| Темп прироста (убыли),% | - | -0,6% | 0,3% | -1,9% | 2,3% | -1,3% | 0,8% | 1,5% | -0,13% |

Рис. 4.1.1. Численность постоянного населения на 2004-2012гг. (на начало года), чел.

Исходя из площади населенного пункта в размере 274,03 км2, плотность населения составляет 5,3 чел./км2, что ниже среднего значения плотности населения Кочковского района, которая составляет 6,4 чел./км2.

За рассматриваемый период с 2004 по 2012 гг. в поселении наблюдается тенденция уменьшения численности населения. За последние десять лет население уменьшилось более чем на 11 человек.

Естественный прирост населения характеризуется отрицательной динамикой, обусловленной превышением числа умерших, над числом рождаемых. Средний разрыв между смертностью и рождаемостью на протяжении рассматриваемого периода времени составил 25 человек, суммарное значение рождаемости за последние 9 лет - 4 человек, а смертности – 29 человек.

Таблица 4.1.2. Естественное движение населения, чел.

| Годы | Постоянное население на 01.01 чел. | Движение населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост, убыль +/ - |
| 2003 | 1471 | 8 | 14 | -6 |
| 2004 | 1454 | 9 | 16 | -7 |
| 2005 | 1445 | 11 | 13 | -3 |
| 2006 | 1449 | 13 | 10 | 3 |
| 2007 | 1421 | 10 | 17 | -7 |
| 2008 | 1454 | 17 | 20 | -3 |
| 2009 | 1435 | 20 | 20 | 0 |
| 2010 | 1446 | 20 | 23 | -3 |
| 2011 | 1460 | 18 | 17 | 1 |

Рис. 4.1.2. Естественное движение населения, чел.

Ситуация с миграционным процессом складывается следующим образом: число выбывших превышает число прибывших в поселок. К концу рассматриваемого периода число мигрантов постепенно уменьшается. В целом, за последние шесть лет число выбывших превысило число прибывших на 22 человека.

Рис. 4.1.3. Механическое движение населения, чел.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2012г. возрастная структура населения поселения выглядит следующим образом:

- доля лиц младше трудоспособного возраста – 17,8% от общей численности населения;

- доля населения трудоспособного возраста – 81,1%;

- доля населения старше трудоспособного возраста – 1,1%.

В целом, возрастную структуру населения можно отнести к прогрессивному типу возрастной структуры. Другими словами, жителей поселка можно охарактеризовать, как молодое население.

Рис. 4.1.4. Возрастная структура численности населения на 2012г., %

В половой структуре сельсовета практически не выражено преобладание доли женской половины населения, составившей 51,7% в общей численности населения поселка. Другими словами на 758 женщин приходится 707 мужчин.

Таблица 4.1.3.Половозрастная структура численности населения на 2012 г., чел.

| Возраст, лет | Оба пола | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19 | 10 | 9 |
| 1 | 36 | 17 | 19 |
| 0-2 | 59 | 31 | 28 |
| 3-5 | 49 | 23 | 26 |
| 6 | 29 | 15 | 14 |
| 1-6 | 80 | 39 | 41 |
| 7 | 30 | 19 | 11 |
| 8-13 | 64 | 33 | 31 |
| 14-15 | 43 | 21 | 22 |
| 16-17 | 33 | 11 | 22 |
| 18-19 | 44 | 17 | 27 |
| 20-24 | 108 | 37 | 57 |
| 25-29 | 88 | 45 | 43 |
| 30-34 | 85 | 46 | 39 |
| 35-39 | 90 | 44 | 46 |
| 40-44 | 99 | 52 | 47 |
| 45-49 | 92 | 46 | 46 |
| 50-54 | 89 | 45 | 44 |
| 55-59 | 117 | 52 | 65 |
| 60-64 | 79 | 38 | 41 |
| 65-69 | 29 | 10 | 19 |
| 70 лет и старше | 103 | 42 | 61 |
| ИТОГО: | 1465 | 707 | 758 |

Рис. 4.1.5. Возрастная пирамида населения, чел.

Важным показателем демографической ситуации является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз численности населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в муниципальном образовании, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности.

Сельсовет многонационален. 70% жителей -  украинцы,  также проживают немцы, кабардино – балкарцы, буряты, казахи, чуваши, белорусы.

4.2 Прогноз численности населения

Прогнозирование численности населения поселка на период до 2022г. осуществлялось на основе следующей методики.

В промежутках между переписями численность населения отдельных населенных пунктов определяется расчетным путем на основе данных последней переписи и данных текущей статистики о естественном и механическом движении населения по балансовой схеме:

Численность населения на конец года = Численность населения на начало года + Число родившихся за год + Число прибывших за год - Число умерших за год -  Число выехавших за год.

Для планирования многих народно-хозяйственных показателей очень важно знать численность населения на планируемый период.

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени.

Коэффициент общего прироста населения Коп рассчитывается следующим образом:

Коп = Крожд — Ксм + Кпр — Квыб = Кеп + Кмп

Перспективная численность населения определяется по формуле:

- Hn — численность населения на начало планируемого периода;

- t — число лет, на которые прогнозируется расчет

- Коп — коэффициент общего прироста населения

Расчетная численность населения сельского поселения принимается 
по нормативному значению и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации и составила на 1-ю очередь 1465 человек, 
на расчетный срок 1370 человек.

Таблица 4.2.1 Перспективная численность населения  Новоцелинного сельсовета, чел.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2012 г. | Перспективная численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. (I-ая очередь) | 2032 г. (расчетный срок) |
| 1 | Новоцелинный с/с | 1465 | 1345 | 1370 |

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории сельского поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Трудовые ресурсы, занятость. Численность трудовых ресурсов в 2011г. составляла 894 человека из них, занятых в экономике Новоцелинного сельского поселения 527 человек, или 61% от общей численности населения.

Рис. 4.2.1. Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности, %.

Следует отметить, что численность населения, занятого в экономике поселения за период 2008-2012гг. существенно снизилась. Часть населения сельского поселения, не имеющая постоянной (или достаточно высокооплачиваемой) работы по месту жительства, вынуждена ездить на работу в северные регионы РФ, так сказать вахтовым методом. Особенно масштабно эти процессы стали наблюдаться с начала 1990-х годов. Численность незанятых трудовой деятельностью и состоящих на учете в службе занятости в 2012г. снизилась и достигла 6 человек.

Таблица 4.2.2 Баланс трудовых ресурсов Новоцелинного сельского поселения

| № | Возрастные группы | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен-ность, тыс.чел. | % к итогу | Числен-ность, тыс.чел. | % к итогу | Числен-ность, тыс.чел. | % к итогу | Числен-ность, тыс.чел | % к итогу | Числен-ность, тыс.чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Трудовые ресурсы, всего | 910 | 100 | 897 | 98,6 | 888 | 99 | 943 | 106,2 | 913 | 96,8 |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 882 | 100 | 874 | 99,1 | 871 | 99,6 | 922 | 105,8 | 894 | 97 |
|  | б) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 28 | 100 | 23 | 82,1 | 17 | 73,9 | 21 | 123,5 | 19 | 90,5 |
|  | в)работающие подростки моложе 16 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Трудовые ресурсы, занятые в экономике поселения | 451 | 100 | 428 | 94,7 | 389 | 91 | 357 | 91,8 | 276 | 77,3 |
| 3 | Лица, выезжающие на работу за пределы поселения | 132 | 100 | 129 | 97,7 | 143 | 110,8 | 198 | 138,5 | 227 | 114,6 |
| 4 | Лица, приезжающие на работу из других поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Граждане трудоспособного возраста, не занятые в экономике поселения | 327 | 100 | 340 | 104 | 356 | 104,7 | 388 | 109 | 410 | 105,7 |
|  | а) граждане, состоящие на учете в центре занятости населения | 15 | 100 | 23 | 153 | 72 | 313 | 58 | 80,5 | 81 | 139,6 |
|  | б) учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 56 | 84,8 | 82 | 146,4 | 80 | 97,6 | 95 | 118,7 | 78 | 82,1 |
|  | в) инвалиды в трудоспособном возрасте | 31 | 106,8 | 29 | 93,5 | 30 | 103,4 | 33 | 110 | 33 | 100 |
|  | г) пенсионеры в трудоспособном возрасте | 34 | 79,1 | 43 | 126,5 | 46 | 107 | 48 | 104 | 38 | 79,2 |

Глава 5 Экономическая база развития

Сельское хозяйство

Новоцелинный сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2010 года расположено семь предприятий, организаций и учреждений, в том числе:  сельскохозяйственных-1, торговли - 6.

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 1сельскохозяйственная организация,  546 ЛПХ, 516 ЛПХ на территории с. Новоцелинное и 30 ЛПХ на территории п. Маяк.

5.1 Характеристика экономического потенциала поселения

| Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 27403 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством | 23636 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 105 |
| 2) неиспользуемые площади | 3767 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) | 1437 |

Учитывая, что сельскохозяйственная отрасль является основой экономики муниципального образования, сохранение достигнутого уровня и рост производства будет одним из приоритетных направлений экономического развития.

Производством сельскохозяйственной продукции на селе заняты личные подсобные хозяйства населения и ОНО ОПХ «Кочковское» до 2010 года и ФГУП «Кочковское» Россельхозакадемии.

Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2009 года составила 20,1 тыс. га. Более 99 % земель сельскохозяйственного назначения находятся у ОНО ОПХ «Кочковское».

Таблица 5.2 Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2010г., тыс. га

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия ОНО ОПХ «Кочковское» | крестьянские (фермерские хозяйства) | личные подсобные хозяйства |
| Сельскохозяйственные угодья | 20107 | 20077 | - | 30 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| пашня | 16617 | 16594 | - | 23 |
| сенокосы | 484 | 484 | - | - |
| пастбища | 3002 | 2999 | - | 3 |
| многолетние насаждения пруды, дороги, болота | 358 582 | 354 582 | - | 4 |

Глава 6. Социальная инфраструктура и жилищный фонд

6.1 Жилищный фонд

Согласно Схеме территориального планирования Кочковского района Новосибирской области одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2035 г. до 35м2 общей площади на человека.

Общая площадь жилищного фонда Новоцелинного сельсовета на конец 2011 г. составила 27,0 тыс.м2.

Таблица 6.1.1 Структура жилищного фонда в разрезе сельсовета

| № п/п | Тип жилых домов | Количество (шт.) | Общая площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этажность: |  |  |
| 1.1. | Многоэтажные | 29 | 12302,35 |
| 1.2. | Одноэтажные здания | 181 | 18942,0 |
| 2. | Количество квартир | 493 | 27100,0 |
| 2.1. | Многоквартирные (более трех) | 35 | 12772,85 |
| 2.2. | Двух-трех квартирные дома | 175 | 14327,15 |
| 2.2. | Индивидуальные дома | 55 | 2285,0 |

Таблица 6.1.2  Оборудование жилищного фонда

| Год | Общая площадь, тыс. кв. м. | Площадь оборудованная, тыс. кв. м.: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | Канализацией | Центральным отоплением | Горячим водоснаб-жением | Газом | Ваннами (душем) | Напольными электро-плитами |
| 2011 | 27,1 | 24,8 | 23,8 | 0,21 | - | - | 11,6 | - |

Развитие жилищного строительства. Согласно Схеме территориального планирования Кочковского района Новосибирской области одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2035 г. до 35м2 общей площади на человека.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения планируется увеличить до 45,0 тыс. м2, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 21,0 м2 в настоящее время до 33 м2 общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства составит около 18,0 тыс. м2.

Рисунок 6.1.1– диаграмма жилищного фонда

Таблица 6.1.3 Проектные показатели Новоцелинного сельсовета

| № п/п | Наименование | Расчетный срок | В том числе I очередь | Существующее положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население, чел. | 1370 | 1345 | 1311 |
| 2 | Жилой фонд, тыс.м2 | 45,0 | 35,0 | 27,0 |
| 3 | Новое строительство, тыс.м2 | 18,0 | 8,0 | - |
| 4 | Обеспеченность общ. жил. пл. на 1 чел. | 33,0 | 26,0 | 21,0 |

6.2 Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

Образование.

По состоянию на 2012 год расчетное количество мест в школах составило 320 человек, а фактическое количество учащихся 137 человек.

Таблица 6.2.1 Характеристика общеобразовательных учреждений

| № | Наименование Школы | Местоположение (адрес) | Проектная мощность, уч. мест | Фактическая мощность, уч. мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казённое образовательное учреждение Новоцелинная средняя общеобразовательная школа | 632495, НСО, Кочковский р-он, с. Новоцелинное, ул. Школьная, 1 | 320 | 137 |

В дошкольных образовательных учреждениях  фактическое количество мест составило 60 человек, при проектном их количестве  75 человек.

Таблица 6.2.2 Характеристика учреждений дошкольного образования

| № | Наименование ДОУ | Местоположение (с указанием наименования поселения, населенного пункта, улиц, дома) | Проектная мощность, мест | Фактическая мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Новоцелинный детский сад «Ромашка» Кочковского района (МКДОУ Новоцелинный детский сад «Ромашка») | 632495, Новосибирская область, Кочковский район, село Новоцелинное, улица Комсомольская, 19 | 75 | 60 |

Таким образом, Новоцелинный сельсовет имеет значительный запас по числу мест  в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях.

Здравоохранение.

В настоящее время система здравоохранения сельского поселения представлена Новоцелинным и Маякским фельдшерско-акушерскими пунктами  на 50 посещений в смену в общей сложности.

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом составляет 2,29 человек на одну тысячу. Укомплектованность ФАПов медперсоналом 100%.

Медицинское обслуживание жителей Новоцелинного  поселения осуществляет  ФАП, где работают два фельдшера и один санитар.

Показатель первичной заболеваемости туберкулезом составляет 5 человек на 1446  населения, что практически в 2 раза выше среднеобластного показателя. С целью выявления данного заболевания флюорографическим методом осмотрено 100% населения 15 лет.

Охват профосмотром составил 72 % от общего количества населения, подлежащему профессиональным осмотрам. Охват диспансерным наблюдением составил 89 %. Осуществляется постоянное диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными.

План профилактических прививок выполнен на 95%, улучшились показатели привитости взрослого населения.

Физическая культура и спорт.

На территории Новоцелинного сельского поселения  имеются спортивный зал в школе, открытые площадки: мини-футбольная, волейбольная, хоккейная. В 2010 году сделано искусственное освещение на хоккейной коробке.

Культура и искусство

В настоящий момент сфера культурного обслуживания населения в Новоцелинном сельском поселении включает:

- библиотеку;

- два дома культуры.

Согласно СНиП 2.07.01-89* расчетное количество зрительских мест Домов культуры и сельских клубов на 1317  жителей должно составлять 303. Таким образом, вместимость учреждений клубного типа Новоцелинного сельского поселения, составляющая 220 мест, не соответствует требованиям.

Населенные пункты с числом жителей от 500 до 3000 человек должны иметь не менее одной библиотеки на населенный пункт.

В Новоцелинном сельском поселении имеется библиотека, количество мест в которой соответствует действующим нормативам.

Таблица 6.2.3. Библиотечный фонд общедоступных библиотек

| Критерий | Библиотеки | Единица изм. | Сельсовет |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем литературы | норматив на 1000 чел. | тыс. том | 6-7,5 |
|  | расчетная емкость | тыс. том | 7,90 |
|  | существует | тыс. том |  |
| Количество мест | норматив на 1000 чел. | читательское место | 5-6 |
|  | расчетная емкость | читательское место | 6,59 |
|  | существует | читательское место |  |

Таблица 6.2.4 Характеристика учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование учреждения, местоположение | Год ввода, ремонта (реконструкции) | Численность работников | Вместимость | Тип объекта (типовое, приспособленное) | Износ объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дома культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Новоцелинное социально-культурное объединение» с. Новоцелинное | 1964 | 9 | 180 | типовое | 82 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Новоцелинное социально-культурное объединение» п. Маяк | 1980 | - | 40 | типовое | 100 |
| Библиотека |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное учреждение культуры «Новоцелинное социально-культурное объединение» с. Новоцелинное | 1964 | 1 | 12 |  | 82 |

6.3 Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

К объектам социальной инфраструктуры населения относятся учреждения здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, социальной защиты населения, культуры и просвещения. Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Новоцелинного сельского поселения по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Таблица 6.3.1 Перечень административных учреждений и учреждений культурно-бытового обслуживания (только новое строительство)

| № п/п | Наименование учреждения | Новое строительство |  |  | Строительный объем, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Расч. срок | В т.ч. I очер. | Новое строительство |  |
|  |  |  |  |  | Расч. срок | В т.ч. I очер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бассейн | м2 площади зеркала воды | 100 | - | 6000 | - |
| 2 | Прачечные самообслуживания и химчистка самообслуживания | Кг белья/смену Кг вещей/смену | 70/12 | 70/12 | встр | встр |
| 3 | Кафе | мест | 100 | 100 | 5800 | 5800 |
| 4 | Гостиница | мест | 30 | - | 3000 | - |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 3 | 3 | встроенные | встроенные |
| 6 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 40 | 40 | 1200 | 1200 |
| 7 | Аптека | объект | 1 | 1 | встр | встр |

Таблица 6.3.2 Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Норма СНиП на 1000 жителей | Ед. измерения | Тре-буется по норме | Принято в проекте | в том числе |  |  | Рекомендуемое размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохр. |  | Новое стро-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 85% от детей дош.воз. | Место | 63 | 75 |  | 75 | - | Капитальный ремонт ДДУ в к 2032 г. |
| 2 | Общеобразовательная школа | по демографии | Место |  | 320 |  | 320 | - | Капитальный ремонт школы к 2032 г. |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | по заданию на проектирование | Объект |  | 2 |  | 2 | - |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дом культуры | 230-190 | Место | 315 | 315 |  | 220 | 95 | Строительство досугового центра в с. Новоцелинное Капитальный ремонт СДК |
| 5 | Библиотека | 4-5 | Место | 6 | 12 |  | 12 | - |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | 80 | кв.м | 109 | 162 |  | 162 | - | Капитальный ремонт спортивного зала к 2032 г. |
| 7 | Стадионы, спортивные площадки | 0,7 | га | 0,9 | 3,0 |  | 3,0 | - | Капитальный ремонт стадиона к 2032 г. |
| 8 | Бассейны общего пользования | 20-25 | м2 зеркала воды | 32 | 100 |  | - | 100 | Строительство бассейна |

Глава 7.  Пространственная организация

7.1 Планировочная организация территории

Развитие планировочной структуры поселения на первую очередь и расчётный срок реализации проекта предусмотрено в соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области и Схемой территориального планирования Кочковского района.

В основу планировочного решения положены принципы рационального использования территории поселения, создания благоприятных условий для проживания людей, необходимых условия для размещения на территории сельсовета мест приложения труда населения, достаточного обеспечения территории инженерной и транспортной и социальной инфраструктурой.

Развитие системы расселения не предполагается, на расчётный срок прогнозируется обезлюдивание п.Маяк, а в перспективе полное исчезновение, в связи с чем в проекте отсутствуют предложения по установлению его границ, а так же размещению дополнительных учреждений обслуживания.

Развитию с.Новоцелинного будет способствовать удачное расположения на пересечении двух основных транспортных магистралей: автодорог К-17р и К-09, а так же близость к районному центру – с.Кочки.

Принятый проектом вариант развития территории сельского поселения предполагает:

- основная специализация поселения – сельское хозяйство;

- газификацию поселения;

- развитие производственной базы поселения;

- размещение площадок складирования ТБО на территории поселения в соответствии с санитарными нормативами.

7.2 Функциональное зонирование территории

На территории муниципального образован проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения

- Зона сельскохозяйственного производства

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона природно-ландшафтных территорий

Зона градостроительного освоения включает существующие и планируемые территории населённых пунктов, территории благоприятные для освоения размещениея объектов отдыха и рекреации, предприятий малого бизнеса и иной градостроительной деятельности.

Зона сельскохозяйственного производства включает территории сельскохозяйственных предприятий, складов и т.п.

Зона сельскохозяйственного использования занимает значительные площади в общем балансе и включает территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, территории занятые крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Зона природно-ландшафтных территорий включает естественные природные территории не занятые в хозяйственной деятельности, в т.ч. леса и болота.

Таблица 7.2.1 Баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь сельсовета | 27440 | 100 |
|  | Функциональные зоны |  |  |
| 1 | Зона градостроительного освоения | 216 | 0,79 |
| 2 | Зона сельскохозяйственного использования | 24960 | 90,96 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного производства | 203 | 0,74 |
| 4 | Зона природно-ландшафтных территорий | 1974 | 7,19 |
|  | Водные объекты | 87 | 0,32 |

7.3 Планируемый баланс земель населённых пунктов

Развитие системы расселения не предполагается, на расчётный срок прогнозируется обезлюдивание п.Маяк, а в перспективе полное исчезновение, в связи с чем в проекте отсутствуют предложения по установлению его границ.

Таблица 7.3.1

| Наименование | Площадь, га |
| --- | --- |
| с. Новоцелинное |  |
| Существующих территорий населённого пункта | 103,64 |
| Итого в предлагаемых границах | 103,64 |

Глава 8. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

8.1 Железнодорожный транспорт

На территории поселения железнодорожный транспорт отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция – г.Каргат.

7.2 Автомобильный транспорт, дорожная сеть

Современное состояние. Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения.  Транспортная доступность территории определяется в первую очередь доступностью областного центра. Кочковский район в целом и Новоцелинный сельсовет в частности удалены от города Новосибирска. В то же время все населённые пункты поселения имеют хорошую транспортную доступность районного центра – с.Кочки на автомобильном транспорте.

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами регионального, межмуниципального и местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена дорогами III, IV технической категории с усовершенствованным и переходным покрытием.

Характеристика автомобильных дорог межмуниципального значения отнесённых к государственной собственности Новосибирской области приведена в таблице 8.2-1.  Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории  - 50м;

- для дороги V категории – 25 м.

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог IV категории  - 50м.

Общая протяжённость дорожной сети с твёрдым покрытием составляет 32,33  км, в том числе 31,66 регионального значения 0,67 межмуниципального. Протяжённость просёлочных, полевых и лесных дорог  249 км. Плотность дорожной сети с твёрдым покрытием составляет 0,12 км/кв.км.

В целом характер дорожной сети сельского совета соответствует сложившейся планировочной структуре сельсовета.

Таблица 8.2.1 Перечень автомобильных дорог общего пользования отнесенных к государственной собственности Новосибирской области

| №№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Протяжен-ность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  | Техническая категория, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  | Переходный | III | IV |
|  |  |  |  |  |  | а/б | ч/щ | щебень, гравий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-09 | 203 км а/д "К-17р" - Каргат | К-09 | 15,000 | 15,000 | 10,952 | 4,048 | 0,000 | 15,000 | 0,000 |
| 2 | 50 ОП РЗ 50К-17р | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | К-17р | 80,560 | 80,560 | 80,560 | 0,000 | 0,000 | 80,560 | 0,000 |
| Итого автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  | 95,560 | 95,560 | 91,512 | 4,048 |  | 95,560 |  |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 50 ОП МЗ 50Н-1304 | 200 км а/д "К-17р" - Новоцелинное | Н-1304 | 1,013 | 1,013 |  | 0,633 | 0,380 | 0,000 | 1,013 |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  | 1,013 | 1,013 | 0,000 | 0,633 | 0,380 | 0,000 | 1,013 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 96,573 | 96,573 | 91,512 | 4,681 | 0,380 | 95,560 | 1,013 |

Примечание: в таблице протяжённость автомобильных дорог приведена в целом по району

Связь с районным центром осуществляется автобусным пассажирским транспортном.

Таблица 8.2.2Характеристика автобусного транспорта Новоцелинного сельсовета

| № п/п | Наименование | Начальный пункт движения | Конечный пункт движения | Кол. автобусов на маршруте | Участки обслуживания | Виды производимых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 167 | Кочки | Новоцелинное | 2 |  | перевозка пассажиров |

Проектные предложения. На территории муниципального образования предусмотрено изменение статуса автомобильной дороги регионального значения К-17р до статуса автодороги федерального значения в составе перспективного международного транспортного коридора Новосибирск – Павлодар - Астана.

В части реконструкции и развития дорожной сети на территории муниципального образования предусмотрено:

- строительство автомобильной дороги соединяющей К-17р и Н-1309 с усовершенствованным типом покрытия, включающей мостовой переход через р.Карасук общей протяжённостью 8,3 км (в т.ч. по территории сельсовета 1,75 км);

Трассировка проектируемых автодорог выполнена с учётом требований  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»  является предварительной и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

Протяжённость дорог с твёрдым покрытием на расчётный срок составит 37,08 км. Плотность дорожной сети на расчётный срок (без учёта полевых дорог) составит 0,12км/км.кв

На территории населённых пунктов на расчётный срок предполагается проживание 1370 человек постоянного населения.

На расчётный срок численность пака автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 605 единиц, в том числе 550 легковых, 55 грузовых.

В течение расчётного срока предусматривается создание гаражных хозяйств на территориях муниципального образования, как в населённых пунктах, так и на территориях крупных землепользователей для размещения сельскохозяйственной техники, специального автотранспорта и грузовых автомобилей. На территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Открытые парковки необходимо располагать в промышленных зонах, возле учреждений социально-культурного и бытового обслуживания, на территории жилой застройки. Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Глава 9. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

9.1 Водоснабжение

Существующее положение. Водоснабжение осуществляется из 3 артезианских скважин.

Водоснабжение населенных пунктов Новоцелинного сельсовета осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены установленными погружными насосами. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей по всем населенным пунктам составляет 13,0 км, из них 3,0 км нуждается в замене.  Водопроводные сети в населенных пунктах не закольцованы.

Проектное предложение. Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Новоцелинного сельсовета.

Для водоснабжения Новоцелинного сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Расчет водопотребления. Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

- 120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;

- 250 л/сутки на человека, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Пожаротушениепредусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Таблица 9.1.1 Суммарное водопотребление Новоцелинного сельсовета

| № п/п | Наименование | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | п. Маяк | 45 | 30 | 5,4 | 3,6 | 1,62 | 1,08 | - | - | 4,05 | 2,7 | 11,07 | 7,38 |
| 2. | п. Новоцелинное | 1300 | 1340 | 325 | 335 | 97,5 | 100,5 | 135 | 135 | 117 | 120,6 | 674,5 | 691,1 |
| 3. | Новоцелинный сельсовет | 1345 | 1370 | 330,4 | 338,6 | 99,12 | 101,58 | 135 | 135 | 121,05 | 123,3 | 685,57 | 698,48 |

9.2 Водоотведение

В настоящее время на территории Новоцелинного сельсовета централизованная система канализации имеется в с. Новоцелинное.

Протяженность самотечного канализационного коллектора составляет 3 км, диаметром 270 мм, материал трубы-керамика. Канализационные стоки поступают в отстойник.

Канализование жилых и общественных зданий, не охваченных централизованной системой, осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся на свалку.

Проектное предложение. Водоотведение с. Новоцелинное предлагается осуществлять от объектов соцкультбыта в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Основным решением по водоотведению п. Маяк остается использование  герметичных выгребов (локальных очистных установок) для жилой застройки и объектов соцкультбыта, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Станции очистки бытовых сточных вод предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик, проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания.  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 9.2.1 Суммарный расход сточных вод Новоцелинного сельсовета

| № п/п | Наименование | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | п. Маяк | 45 | 30 | 5,4 | 3,6 | 1,62 | 1,08 | 7,02 | 4,68 |
| 2. | с. Новоцелинное | 1300 | 1340 | 325 | 335 | 97,5 | 100,5 | 422,5 | 435,5 |
| 3. | Новоцелинный сельсовет | 1345 | 1370 | 330,4 | 338,6 | 99,12 | 101,58 | 429,52 | 440,18 |

9.3 Теплоснабжение

Существующее положение. На  территории Новоцелинного сельсовета функционируют 1 котельная. Протяженность  тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 1,4  км, нуждающихся в замене 1,0 км.

Проектное предложение. Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла- газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленностии объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла- газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Новоцелинного сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- строительство дополнительной модульной котельной.

- установка приборов учета тепла.

- применение в технологическом цикле химводоподготовки.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Таблица 9.3.1 Характеристики котельных Новоцелинного сельсовета

| Наименование муниципального образования, наименование котельной, балансовая принадлежность | Марка и количество котлов марка/шт | Год установки котлов | Установленная мощность котельной/подключенная нагрузка Гкал/ч / Гкал/ч | Основной вид топлива/ резервный | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Новоцелинного сельсовета с.Новоцелинное (центральная котельная) | КВр-0,93 - 1 шт., КВр-0,93 - 1 шт. | 2006 2009 | 1,6 / 0,8387 | уголь | 70% |

9.4 Газоснабжение

Территория не газифицирована. Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Новоцелинного сельсовета.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиямина нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=12 кгс/скв.м);

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/кв.см);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа. Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Таблица 9.4.1 Суммарный расход газа на территории Новоцелинного сельсовета

| № п/п | Наименование | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход газа, м3/час |  | Расход газа, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | п. Маяк | 45 | 30 | - | - | - | - |
| 2. | с. Новоцелинное | 1300 | 1340 | - | 1580,49 | - | 9375 |
| 3. | Новоцелинный сельсовет | 1345 | 1370 | - | 1580,49 | - | 9375 |

9.5 Электроснабжение

Электроснабжение Новоцелинного сельсовета обеспечивает предприятие «Приобские электрические сети» являющееся филиалом ЗАО «Региональные электрические сети» дочерней структуры энергокомпании ОАО «Новосибирскэнерго».

ЭлектроснабжениеНовоцелинного сельсовета осуществляется от подстанции ПС «Кочки» 110/10 кВ.

Между поселками проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.

Годовое потребление электроэнергии – 1408,35 тыс. кВт.

Проектное предложение. Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабженияНовоцелинного сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”]по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2750 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица 9.5.1 Электрические нагрузки

| № п/п | Наименование | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | п. Маяк | 45 | 30 | 60750 | 40500 | 13,81 | 9,20 |
| 2. | с. Новоцелинное | 1300 | 1340 | 3575000 | 2907800 | 650,00 | 548,64 |
| 3. | Новоцелинный сельсовет | 1345 | 1370 | 3635750 | 2948300 | 663,81 | 557,85 |

9.6 Связь

Жители Новоцелинного сельсовета обслуживаются Новоцелинной АТС.

Монтированная емкость Новоцелинной АТС 320 номеров, из них задействовано 292 номеров. Услугами мобильной связи охвачено 100% населения.

На территории сельсовета устойчиво принимаются 5 телевизионных канала.

Таблица 9.6.1 Сведения о существующих АТС Новоцелинного сельсовета

| № пп | Наименование и индекс станций и подстанций, включая УАТС | Модификация | Местоположение, (адрес) | Тип оборудования, год ввода | Емкость, включенная в ГТС, (номеров) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | монтированная | использованная | Коэф. задейств |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Новоцелинное/5621 АТСЭ | - | ул.Комсомольская,26 | Si2000 | 320 | 292 | 91,25% |

Проектное предложение. Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 9.6.2 Потребное количество телефонов на Новоцелинный сельсовет

| № п/п | Наименование | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | п. Маяк | 45 | 30 | 15 | 10 |
| 2. | с. Новоцелинное | 1300 | 1340 | 446 | 459 |
| 3. | Новоцелинный сельсовет | 1345 | 1370 | 461 | 470 |

Глава 10. Экологическая оценка территории

10.1 Учет местных ландшафтно-экологических условий при осуществлении градостроительной деятельности

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

Геодинамические напряжения данной территории зависят от тектонических движений, проявляющихся в зонах глубинных разломов на сопряжении Томско-Каменского выступа и северо-западных предгорных структур Присалаирья. В новейшем тектоническом отношении эта территория расположена в пределах слабых поднятий Карасукско-Кулундинского блока и Каргат-Чулымского блока, которые характеризуются площадными и линейными напряжениями, проявляющимися по разломам на сопряжении Томско-Каменского выступа и предгорного северо-западного Присалаирья. Коэффициент геодинамических напряжений 0,8 балла (согласно схеме ландшафтных напряжений Новосибирской области).

Район расположен в лесостепной зоне с березовыми колками и остепнеными лугами на серых лесных, оподзоленных, выщелоченных почвах и обыкновенных черноземах. Здесь развита повышенная увалистая равнина с неглубокими эрозионными расчленениями. Коэффициент ландшафтных напряжений 1,2 балла (согласно схеме ландшафтных напряжений Новосибирской области).

Основным фактором, характеризующим уровень загрязнения природной среды на той или иной территории, являются ассимилирующие способности объектов природной среды – атмосферы и гидросферы, определяющихся в абсолютном большинстве случаев особенностями климата.

Исследуемая территория находится в зоне ограниченно-благоприятных условий рассеивания примесей в атмосфере. Метеорологический потенциал атмосферы свидетельствует о равном соотношении процессов рассеивания примесей и процессов их накопления. Самоочищающая способность атмосферы  – средняя.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро- и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно-строительных и инженерно- технических мероприятий.

Негативные почвенно-климатические факторы: большая часть почв – засоленные, сильная ветровая эрозия: территория располагается в зоне слабого увлажнения (ГТК – 0,9-1,0). Вероятность засушливых лет 25 %. Территория нуждается в комплексе мер по борьбе с засухой и ветровой эрозией, в химической и биологической мелиорации засоленных почв.

Повторяемость погод, при которых имеют место штили и инверсии способствует накоплению промышленных выбросов и взаимному их переносу преобладающими ветрами.

Поэтому в период неблагоприятных метеоусловий необходимо запретить выпуск на линию автомашин с повышенной токсичностью выхлопных газов. На предприятиях обязательно выполнять комплекс мероприятий по временному сокращению выбросов (разработать их в рамках томов ПДВ) при получении предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях.

Территория района характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Наиболее уязвимыми являются грунтовые воды, залегающие на небольшой глубине.

Проникновение загрязнений в подземные воды происходит главным образом путем инфильтрации с атмосферными осадками, а также стока в естественные дренирующие системы.

10.2 Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов. Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Метеорологические условия данной местности способствуют, как накоплению примесей в атмосфере, так и их рассеиванию, что обуславливает умеренный потенциал загрязнения.

В зависимости от источника и размеров выбросов в атмосферу вредные вещества можно разделить на три группы:

I группа - пыль, сернистый газ, окись углерода, диоксид азота - основные примеси, связанные с процессами сжигания топлива. Поступают в атмосферу в больших количествах и становятся составной частью атмосферы.

II группа - свинец, кадмий, ртуть, принадлежащие к числу наиболее токсичных веществ, и некоторые другие вещества, выбрасываемые, как и основные примеси повсеместно, но в меньших количествах. Ртуть поступает в атмосферу в основном в результате сжигания угля, нефти, отходов, кадмий - с выбросами дизельного транспорта.

III группа - специфические вредные вещества и их соединения, содержащиеся в выбросах ограниченного числа производств. Номенклатура этих соединений велика, она зависит от специфики производств.

Стационарные источники загрязнения. Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельные.

Поллютанты от котельных – диоксид серы, оксиды азота, сажа, взвешенные вещества (твердые несгоревшие частички угля), оксид углерода, альдегиды и т.д.

Основная доля выбросов приходится на зимнее время, т.к. котельные используют в качестве топлива уголь. Увеличение степени износа оборудование приводит к увеличению фактических выбросов в атмосферу, поскольку в составе выбросов появляются и другие загрязнители.

Лабораторные исследования качества воздушной среды по определению максимальных приземных концентраций не проводятся. Тревогу вызывает загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания твёрдого бытового мусора, в составе которого большую долю составляют полиэтиленовые пакеты, бутылки и т.д. Сжигание огромного количества ТБО на мусорных свалках  является нарушением санитарных правил и вносит большой вклад в дело загрязнения атмосферного воздуха района. В 2006 году отделом социально-гигиенического мониторинга была проведена работа по составлению «короткого списка» веществ, загрязняющих атмосферный воздух Кочковского района.  Анализ проводился по формам государственной статистической отчетности «2-ТП воздух».

Таблица 10.2.1 Приоритетные загрязняющие вещества в атмосферном воздухе муниципального образования

| Вещество-загрязнитель | Коэффициент приоритетности | Сведения о канцерогенности |
| --- | --- | --- |
| Зола Кузнецких углей | 107617519,8 |  |
| Диоксид серы | 11772060,3 |  |
| Оксиды азота ( NO 2) | 7883145,9 |  |
| Пыль с содержанием SIО 2-20-70 % | 166483,8 | Вероятная канцерогенность |
| пыль с содержанием SIО 2 менее 20 % | 200976,3 | Вероятная канцерогенность |
| Пыль древесная | 228110,.4 |  |
| Пыль абразивная | 88300,8 |  |
| Марганец и его соединения | 18396,0 |  |
| сажа | 11497,5 | Доказанная канцерогенность |
| формальдегид | 17016,3 | Вероятная канцерогенность |
| Масло минеральное | 459,9 | Доказанная канцерогенность |
| Оксид углерода | 976827,6 |  |

Принимая во внимание вышеуказанную информацию, следует сделать вывод о необходимости безотлагательного принятии мер по организации комплекса мероприятий, направленного на улучшение качества жизни населения, находящегося под воздействием загрязнителей, обладающих канцерогенными свойствами.  Требуется установка очистных сооружений на всех котельных и проведение инструментальных замеров  эффективности их работы, а также замеры показателей атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

Передвижные источники загрязнения. К передвижным источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся объекты транспорта. В Новоцелинном муниципальном образовании транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Выбросы, производимые двигателями автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

10.3 Состояние водных объектов

Состояние поверхностных вод. На территории Новоцелинного сельсовета находятся несколько водных объектов, общая площадь которых составляет 0,4377 км2.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются:

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- дождевые и талые воды;

- смыв с сельскохозяйственных угодий.

С поверхностным стоком ливневых и коллекторно-дренажных вод с полей в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющих для водоемов наибольшую опасность.

На состояние поверхностных вод Новоцелинного сельсовета оказывают влияние следующие неблагоприятные факторы:

- ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- отсутствие централизованной системы канализации;

- отсутствие системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенных пунктов.

Состояние подземных вод. Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-точечный характер для населенного пункта и локально-линейный вдоль транспортных магистралей. Техногенные объекты представлены коммунально-бытовой сферой. В пределах поселения развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами неканализованной селитебной территории.

Самая низкая категория защищенности грунтовых вод (I – II) отмечается в пределах поймы и надпойменных террас. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод.

Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства, даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. В этой связи целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто:

- правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин;

- своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин;

- путем рационального перераспределения водоотбора;

- внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю;

- выноса водозаборов из загрязненных мест.

Часть населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения. Предприятие, оказывающее услуги по отпуску тепла и воды, санитарной очистке имеют слабую техническую базу. Необходима замена 3 км водопроводных сетей.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Качество питьевой воды. В настоящее время в сельсовете имеется сеть водоснабжения, протяженностью 13 км (из них 3 км нуждается в замене), оборудованная водоразборными колонками. Источником водоснабжения являются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода 3 артезианских скважин средней глубиной 215 м.

Основными проблемами в сфере гигиены водоснабжения являются неудовлетворительное качество воды подземных источников, носящей природный характер, отсутствие на водопроводах необходимых водоочистных сооружений, а также слабое материально-техническое обеспечение служб, эксплуатирующих системы водоснабжения. Эксплуатируемый горизонт достаточно защищён от загрязнений,  санитарное состояние территорий, на которых расположены водозаборы, можно оценить как удовлетворительное.

Вода из артезианских скважин подаётся  населению без специальной очистки и обеззараживания.

В Новоцелинном муниципальном образовании организован производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды.

Лабораторные исследования питьевой воды проводятся периодически, с целью госсанэпиднадзора на базе испытательного лабораторного центра филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ордынском районе».

Исследования проводятся по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Санитарно-химические исследования проводятся по 22 показателям. Питьевая вода в Кочковском районе не отвечает требованиям по содержанию общего железа, общей жесткости, марганца, в ряде случаев по содержанию сульфатов, хлоридов, сухого остатка.

Население данной территории проживает в условиях дефицита йода, что в ряде случаев является причиной развития врожденных аномалий, повышенной перинатальной смертности, снижения умственных способностей у детей и взрослых.

Питьевая вода с повышенным содержанием железа способствует развитию аллергических реакций, болезней крови. Избыток кальция и повышенная жесткость приводит к нарушению состояния водно-солевого обмена, раннего обызвествления костей, замедлению роста скелета у детей. Превышение ПДК по сульфатам и хлоридам увеличивает число заболеваний гипертонической болезнью и желудочно-кишечного тракта.

Таблица 10.3.1 Пробы питьевой воды с. Новоцелинное

| Наименование показателя | Норматив | Данные на 15.10.2010 |
| --- | --- | --- |
| рН | 6,0-9,0 | 7,6 ± 0,04 |
| Запах при 20 оС, баллы | не более 2 | менее 2 |
| Цветность, градусы | не более 20 | 10 |
| Вкус, баллы | не более 2-3 | менее 2 |
| Мутность, мг/л | не более 1,5 | 1,2 |
| Осадок | не должен быть | нет |
| Аммиак и аммоний –ион по азоту, мг/дм3 | не более 1,2 | 1,0 ± 0,12 |
| Окисляемость, мг/дм3 | 5,0 | 3,0 ± 1,0 |
| Общее железо, мг/дм3 | не более 0,3 | 0,5 ± 0,18 |
| Кадмий, мг/дм3 | не более 0,001 | менее 0,0001 |
| Кальций, мг/дм3 | - | 140 |
| Магний, мг/дм3 | 140,0 | 91,0 |
| Медь, мг/дм3 | не более 1,0 | 0,056 ± 0,017 |
| Минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | не более 1000,0 | 764 ± 164,7 |
| Свинец, мг/дм3 | не более 0,01 | менее 0,0001 |
| Нитраты, мг/дм3 | не более 45,0 | менее 0,1 |
| Нитриты, мг/дм3 | не более 3,3 | 0,013 ± 0,002 |
| Общая жесткость, мг/дм3 | не более 7,0 | 14,6 ± 3,0 |
| Сульфаты, мг/дм3 | не более 500,0 | 60,6 ± 41,5 |
| Фториды, мг/дм3 | не более 1,5 | 0,3 ± 0,05 |
| Хлориды, мг/дм3 | не более 350,0 | 233 ± 50,0 |
| Цинк, мг/дм3 | не более 1,0 | менее 0,0005 |

Чаще всего низкое качество питьевой воды из централизованных систем водоснабжения связано с повышенным содержанием в ней железа и марганца. Избыток железа природного происхождения характерен для подземных вод Сибири. Кроме того, концентрация железа повышается при коррозии стальных и чугунных водопроводных труб. Причинами повышенного содержания железа в питьевой воде также могут быть несколько факторов:

1. Естественные аномалии (существование таких регионов, где в целом особенности геохимии таковы, что подземных водах много железа, причём так было задолго до заселения данных районов человеком).

2. Техногенное загрязнение (сброс в окружающую среду загрязненных железом стоков промышленного и сельскохозяйственного производства).

3. Загрязнение из скважин (плохое состояние эксплуатационных скважин, при котором загрязнение поступает либо непосредственно из корродированных труб в скважинах, либо по плохо изолированным затрубным пространствам скважин. К этой же группе причин повышения содержания в воде железа можно отнести и плохое состояние труб в системе водоснабжения).

10.4 Состояние почв и санитарная очистка территории

Почвы исследуемого района относятся к сильно нарушенным, нуждающимся в усиленной охране, в связи со сплошной распашкой пахотнопригодных почв и частичная – солонцовых и засоленных, высокой пастбищной дигрессией.

Среди деградационных процессов, распространенными являются ветровая и водная эрозия, дегумификация, вторичное засоление, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Также средства химизации сельского хозяйства являются источником техногенного поступления в почву тяжелых металлов.

Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Данных о качественном и количественном загрязнении почвы в селитебной зоне по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям нет в связи с отсутствием лабораторных исследований почвы.

Санитарная очистка территории. Из объектов специального назначения, которые влияют на санитарное состояние окружающей среды, на территории поселения имеются свалка ТБО, действующий скотомогильник и кладбище.

Основным источником загрязнения поверхностного почвенного покрова является загрязнение твердыми бытовыми отходами производства и потребления. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления.

Для сбора твердо-бытовых отходов (ТБО) в с. Новоцелинное имеется санкционированная свалка ТБО, которая располагается в 20 м от жилой застройки.

Таблица 10.4.1  Характеристика полигона ТБО

| Местоположение | Статус полигона ТБО | Расстояние до жилой застройки, м | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новоцелинное, на расстоянии 20 м от северо-восточной границы н.п. | санкционированная | 20 | 7,4 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона от полигона твердых бытовых отходов должна составлять 500 метров. Полигон ТБО в с.Новоцелинное не отвечает экологическим требованиям в области размещения и организации санитарно-защитной зоны, тем самым негативно влияет на окружающую природную среду и здоровье человека.

Морфологический состав ТБО, принимаемых на объект: бумага, картон, пищевые отходы, стекло, черные металлы, цветные металлы, пластмассы, древесина, резина, кожа и текстиль, камни, штукатурка. Сортировка отходов отсутствует, предприятий, занимающихся переработкой вторсырья, на территории сельсовета нет. Промышленные отходы не принимаются.

Несанкционированные свалки на территории поселения требуют ликвидации. С этой целью в сельсовете разработано положение о санитарной очистке и благоустройству  территории сельсовета.

Существуют утвержденные нормы накопления ТБО:

- твердые бытовые отходы - 0,393 тыс. т;

- жидкие нечистоты – 2,74 тыс. м3;

- смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков - 0,02 тыс. т.

В сельсовете действует один скотомогильник, который удовлетворяет требованиям природоохранного законодательства  в области размещения и организации санитарно-защитной зоны.

Таблица 10.4.2 Характеристика скотомогильника

| № п/п | Населенный пункт | Местоположение | Площадь кв. м. | Вид захоронения | Расстояние (м) до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | населенного пункта | фермы | пастбища | водоема | дороги |
| 1 | Новоцелинное | Новоцелинный с/с | 600 | биотерм. яма | 1000 | 1000 | 300 | 1000 | 300 |

В муниципальном образовании отсутствует кладбище, захоронения осуществляются на близлежащем кладбище села Кочки.

Глава 11. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

11.1 Исходные данные

Настоящий том включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории, снижения материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

При проектировании градостроительных решений ИТМ ГОЧС проекта генерального плана МО Новоцелинский сельсовет Кочковского района Новосибирской области было обеспечено соответствие принятых проектных решений действующим Российским законам, постановлениям органов исполнительной власти Российской Федерации, стандартам и правилам, в полном объеме учтены требования следующих документов:

- Федеральный закон “О гражданской обороне” № 28-ФЗ от 12.02.98;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.04;

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 11 ноября 1994 года;

- «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;

- СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”;

- СНиП 22-01-95 “Геофизика опасных природных воздействий”;

- СНиП II-7-81* “Строительство в сейсмических районах”;

- СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от  опасных геологических процессов. Основные положения проектирования”;

- СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территории от затопления и подтопления”;

- СНиП 2.01.09-91 “Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах”;

- СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»

Кроме указанных документов, были использованы другие федеральные, территориальные и производственно-отраслевые нормативные документы, содержащие требования по проектированию ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС техногенного, природного и военного характера.

11.2  Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

11.2.1 Границы зон возможных опасностей, предусмотренных СНиП 2.01.51-90

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) (СНиП 2.01.51-90).

На территории Новоцелинского сельсовета потенциально-опасные объекты отсутствуют.

На железной дороге и  трассе возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

11.2.2 Возможные последствия ЧС и их влияние  на функционирование проектируемой территории

Прогноз опасностей террористического характера. Рост незарегистрированного оружия, увеличение количества незаконных вооруженных формирований, группировок и банд создает предпосылки для возрастания числа террористических актов.

В настоящее время понятия терроризм и катастрофы как никогда близко сошлись. Особенно если иметь в виду возможность терроризма с применением оружия массового поражения. Именно такой терроризм может привести к катастрофам. Расщепляющиеся материалы, компоненты химического и биологического оружия сейчас доступны террористам как никогда ранее. Это объясняется либерализацией торговли, слабостью экспортного контроля, открытостью данных о новейших разработках в области химического и биологического вооружения и усиливающейся интернационализацией преступности и терроризма.

В XXI веке велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

Не исключена возможность сельскохозяйственного терроризма. В качестве агентов, поражающих зерновую продукцию и картофель, могут использоваться грибковые патогенные культуры.

Наряду с химическим, биологическим и другими видами современного терроризма, «электромагнитный терроризм», как составная часть «информационного терроризма», стал реальным явлением и представляет особую опасность, поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы государственного и военного управления, и объекты инфраструктуры. Потенциально возрастающие технологические возможности информатизации находят все большее применение в таких жизненно важных сферах деятельности общества, как телекоммуникация, энергетика, транспорт, системы хранения газа и нефти, водоснабжение и др.

Оценка опасностей военного характера. В настоящее время и в перспективе до 2015 года реальную военную опасность для России представляют очаги напряженности вдоль границ нашей страны, которые могут перерасти в приграничные и внутренние вооруженные конфликты. Не исключается возможность возникновения широкомасштабной региональной войны. Особенностью войн XXI века будут: массированное использование  высокоточных средств поражения; активные действия диверсионно-разведывательных сил; нетрадиционные способы ведения вооруженной борьбы; поражение особо важных объектов экономики и инфраструктуры.

Боевые действия на оперативно-тактическом уровне станут многомерными, существенные изменения претерпят стратегические операции. Доминирующими станут следующие формы ведения военных действий:

  - в воздухе - с преобладанием малозаметных беспилотных летательных аппаратов большого радиуса действия;

  - на суше - удары на большую глубину;

  - на море - с использованием подводных ударных систем;

  - боевые действия в космосе и из космоса.

Учитывая угрозу возможных планетарных - климатических изменений типа «ядерной ночи» или «ядерной зимы», массированное применение сторонами ракетно-ядерного оружия в начале XXI века представляется маловероятным. Однако это не исключает его применения в демонстрационных целях, одиночного применения террористами и ограниченного применения войсками с целью нарушения систем государственного и военного управления и поражения важнейших объектов экономики в ходе эскалации конфликтов.

Возможно поступление на вооружение взрывомагнитных генераторов частоты (ВМГЧ) с плотностью СВЧ энергии, достигающей 1 кДж/см3, и длительностью импульса от наносекунд до единиц секунд, способных генерируемым электромагнитным импульсом поражать электронные системы управления в радиусе до 500 метров.

В будущих военных конфликтах нельзя исключать возможность широкого применения оружия, создающего при подрыве боеприпасов огненный смерч, выжигающий кислород и вызывающий на значительных площадях несовместимый с жизнью биологических существ перепад давления.

Рассмотренный состав перспективных видов нового разрабатываемого оружия способен косвенно повлиять и на окружающую природную среду.

Наряду с этими исследованиями, в США, ряде стран НАТО, в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО), направленно воздействующего на изменение природно-климатических условий и процессов.

В возможных войнах начала XXI века особое значение приобретают способности сторон к психологическому информационному и психотронному воздействию. Информационное психологическое воздействие на поведение и психику способно существенно повысить (снизить) эффективность действий вооруженных сил, обеспечив им благоприятную (неблагоприятную) обстановку и поддержку, уменьшить число жертв среди мирного населения.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться современные обычные средства поражения, при высокой вероятности применения противником ядерного, химического и биологического оружия.

Ядерное оружие. Ядерное оружие- оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или термоядерных реакциях синтеза легких ядер (изотопов водорода) - в более тяжелые.

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

Мощность ядерного взрыва принято характеризовать тротиловым эквивалентом.

В качестве ядерного заряда в атомных боеприпасах используется плутоний-239, уран-235 и уран-233.

Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва. Большинство разрушений и повреждений зданий, сооружений и оборудования объектов, а также поражений людей обусловлено, как правило, воздействием ударной волны.

Степень воздействия избыточного давления и скоростного напора в повреждении или разрушении объектов зависит от размеров, конструкции объекта и степени его связи с земной поверхностью.

Поражения людей вызываются как прямым действием ударной волны, так и косвенным (летящими обломками зданий, деревьями и др.).

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой электромагнитное излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.

Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов различных степеней открытых и защищенных одеждой участков кожи, а также в поражении глаз.

Оплавление, обугливание и воспламенение материалов могут привести к возникновению пожаров.

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение распространяются в воздухе во все стороны на расстояния 2,5÷3 км. Радиации изменяют  характер жизнедеятельности клеток, отдельных организмов и систем организма, что приводит к возникновению такого заболевания как лучевая болезнь.

Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой излучения.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Большая часть радиоактивных осадков, вызывающая радиоактивное заражение местности, выпадает из облака за 10÷20 ч после ядерного взрыва. Выпадение радиоактивных осадков продолжается от нескольких минут до 2 ч и более.

Электромагнитное излучение, возникает при ядерных взрывах в атмосфере и в более высоких слоях, что приводит к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ).

Под действием ЭМИ в аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение полупроводниковых приборов и других элементов радиотехнических устройств. Наведенные в линиях энергоснабжения и связи напряжения могут по проводам распространяться на значительные расстояния, вызывая при этом повреждения радиоаппаратуры и находящихся вблизи нее людей.

Химическое оружие. Химическое оружие - один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ).

К БТХВ относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения различных видов растительности.

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения используется авиация, ракеты, артиллерия, средства инженерных и химических войск.

К числу боевых свойств и специфических особенностей химического оружия относятся:

- высокая токсичность ОВ и токсинов, позволяющая в крайне малых дозах вызывать тяжелые и смертельные поражения;

- биохимический механизм поражающего действия БТХВ на живой организм;

- способность ОВ и токсинов проникать в здания, сооружения и поражать находящихся там людей;

- длительность действия ввиду способности БТХВ сохранять определенное время свои поражающие свойства на местности, вооружении, технике и в атмосфере;

- трудность своевременного обнаружения факта применения противником БТХВ и установления его типа;

- необходимость использования для защиты от поражения (заражения) и ликвидации последствий применения химического оружия разнообразного комплекса специальных средств химической разведки, индивидуальной и коллективной защиты, дегазации, санитарной обработки, антидотов и др.

Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Поражающими факторами химического оружия являются различные виды боевого состояния БТХВ (пар, аэрозоль и капли).

БТХВ в виде грубодисперсного аэрозоля или капель заражают местность, технику, материальные средства, водоемы и способны поражать незащищенных людей как в момент оседания частиц на поверхность тела человека (кожно-резорбтивные поражения), так и после их оседания вследствие испарения с зараженной поверхности (ингаляционные поражения) или в результате контактов людей с зараженными поверхностями (контактные кожно-резорбтивные поражения).

Для поражения различных видов растительности предназначены токсичные химические вещества (фитотоксиканты).

Современные обычные средства поражения

Высокоточное оружие (ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100÷130 км, стратегических - 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны.

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически-, радиационно- и других потенциально опасных объектов - вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных сил всех экономически развитых стран мира.

Технические средства противодействия системам наведения
ВТО потребуется устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при возникновении военной угрозы.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. Для определения эффективности мероприятий по защите населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки при применении обычных средств поражения.

С целью организации надежной защиты объектов от обычного ВТО необходимо иметь определенные исходные данные, прежде всего такие, как результаты анализа ВТО потенциального противника, его боевых возможностей, систем наведения, уязвимых звеньев; уровень потенциальной опасности для объекта, перечень наиболее опасных производств, воздействие по которым этого оружия может привести к большим разрушениям, поражению населения, заражению природной среды сильнодействующими ядовитыми и другими вредными веществами; боевые возможности средств защиты, состояние и демаскирующие признаки защищаемых объектов; вероятность поражения наиболее важных их элементов, необходимое количество средств защиты объектов экономики в районе, промышленном узле, регионе.

11.2.3 Эвакуация населения

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, ЧС природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах (далее - безопасные районы). Эвакуация считается законченной, когда все подлежащее эвакуации население будет вывезено (выведено) за границы зоны действия поражающих факторов источника ЧС в безопасные районы.

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС (радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение), пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий. Указанные признаки могут быть положены в основу классификации вариантов проведения эвакуации.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная).

При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС). Основанием для введения данной меры защиты является краткосрочный прогноз возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких суток, который может уточняться в течение этого срока.

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.

Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС. Порядок разработки, оформления, согласования и утверждения данных планов определяется Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и другими соответствующими нормативными документами.

Эвакуация населения планируется, организуется и осуществляется по производственно-территориальному принципу, который предполагает, что вывоз (вывод) из зон ЧС рабочих, служащих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ организуется по предприятиям, организациям, учреждениям и учебным заведениям, эвакуация остального населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания - по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы.

Эвакуация производится в загородную зону.

Загородная зона—это территория в пределах административных границ субъектов Российской Федерации, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного радиоактивного загрязнения, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, вне приграничных районов, заблаговременно подготовленная для размещения эвакуируемого населения по условиям его первоочередного жизнеобеспечения.

Эвакуации подлежат рабочие и служащие (совместно с неработающими членами семей) объектов экономики, деятельность которых в соответствии с мобилизационными планами не прекращается в военное время и может быть продолжена на новой базе, соответствующей их производственному профилю и расположенной в загородной зоне. Кроме того, эвакуации подлежит крайне необходимое оборудование и документы, без которых невозможно возобновление деятельности на новой базе, рабочие и служащие (с неработающими членами семей) объектов экономики, прекращающих свою деятельность в военное время, а также нетрудоспособное и не занятое в производстве население.

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах.

Эвакуируемое население размещается в общественных и административных зданиях (санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях и т. д.), жилых домах независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, в отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ на основании ордеров (предписаний), выдаваемых органами местного самоуправления.

На территории Благодатского сельсовета отсутствуют населенные пункты, отнесенные к группе по ГО, а также – объекты особой важности по ГО, следовательно, определение количества рассредоточиваемого и эвакуируемого населения по направлениям рассредоточения и эвакуации, расчёт объемов жилищно-гражданского строительства, необходимого для расселения и обслуживания рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения не требуется.

Из пострадавших в результате землетрясений районов в случае нарушения основных систем жизнеобеспечения, при необходимости, проводится эвакуация населения. Она может носить местный или региональный характер. Решение на проведение эвакуации принимается главой администрации субъекта РФ.

Оповещение и информирование населения о порядке проведения эвакомероприятий осуществляется при помощи стационарных элементов территориальных систем оповещения и технических средств массовой информации, а при выходе из строя (например, при землетрясении) - громкоговорящими устройствами, установленными на автотранспорте, а также с помощью изготовленных для этой цели указателей, транспарантов и другой наглядной информации.

Сроки проведения эвакомероприятий по вывозу (выводу) населения из зоны ЧС определяются дорожно-транспортными возможностями. Эвакуация из зон крупномасштабных землетрясений осуществляется, как правило, после восстановления транспортных систем. В период пребывания людей в зоне ЧС организуется их первоочередное жизнеобеспечение.

Из районов, пострадавших в результате землетрясения, эвакуация населения проводится по производственно-территориальному принципу.

Эвакуация осуществляется в один этап, как правило, с развертыванием сборных эвакуационных пунктов (далее – СЭП) в пострадавших районах. В качестве СЭП, а также мест временного размещения подлежащего эвакуации населения используются городские площадки, стадионы и другие безопасные (в случае повторных толчков) территории. При этом потерявшее кров население может быть временно размещено в палатках, юртах, вагонах-домиках, сборных домиках, железнодорожных вагонах, судах водного транспорта.

В случае аварии на химически опасном объекте (ХОО) проводится экстренный вывоз (вывод) населения, попадающего в зону заражения, за границы распространения облака аварийно химически опасного вещества (АХОВ). Население, проживающее в непосредственной близости от ХОО, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, как правило, не выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых (производственных и служебных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации помещений и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) на верхних или нижних этажах (в зависимости от характера распространения АХОВ). Возможный экстренный вывод (вывоз) населения планируется заблаговременно по данным предварительного прогноза и производится из тех жилых домов и учреждений (объектов экономики), которые находятся в зоне возможного заражения.

Размещение эвакуированного населения производится в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и размещения доводится до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах размещения.

Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения может осуществляться не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в оперативном порядке. При аварии АХОВ на транспорте вывод (вывоз) населения из зоны заражения и временное его размещение производится в зависимости от реально складывающейся обстановки.

В зависимости от масштабов аварии с выбросом АХОВ в окружающую среду, их вида, продолжительность пребывания эвакоконтингента в районах его временного размещения может составить от нескольких часов до нескольких суток.

Эвакуация населения из зон катастрофического затопления (наводнения) проводится при угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений и повышения уровня воды в паводок на реках и других водоемах, а также при разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного явления.

В результате катастрофического затопления (наводнения) возникают значительные разрушения жилого фонда и объектов жизнеобеспечения. Поэтому реэвакуация населения возможна только после проведения значительного объема восстановительных работ, которые могут быть достаточно продолжительными.

При наличии достоверного прогноза о прорыве гидротехнического сооружения проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация. Она носит локальный или местный характер. При достаточном времени упреждения эвакуация проводится по производственно-территориальному принципу с развертыванием СЭП. При небольшом периоде упреждения эвакуация проводится по территориальному принципу в один или два этапа. Во втором случае эваконаселение вывозится (выводится) на промежуточные пункты эвакуации (далее – ППЭ) на границе зоны катастрофического затопления (наводнения), а затем доставляется в места временного размещения.

При угрозе прорыва гидротехнического сооружения проводится экстренная эвакуация из зоны 4-часового добегания волны прорыва. За пределами зоны 4-часового добегания волны прорыва эвакуация осуществляется исходя из прогнозируемой или реально сложившейся гидрологической обстановки.

При угрозе катастрофического (природного или техногенного характера) затопления эвакуация населения может проводиться без развертывания СЭП. При этом оперативные группы, сформированные из личного состава СЭП, организуют вывоз (вывод) эваконаселения на границу зоны ЧС с последующей его отправкой к местам временного размещения.

11.2.4 Инженерная защита населения

Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз (кроме ПРУ, размещаемых в районах АС), равный:

- 100 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

- 50 - для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

ПРУ необходимо оборудовать, прежде всего, в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений.

11.3  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

11.3.1 Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки. При этом возможно местное заражение прилегающей к месту аварии территории перевозимыми радиоактивными веществами и облучение людей находящихся вблизи места аварии;

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению небольшого участка территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником.

11.3.2 Аварии на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110,220 и 500 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении  населенных пунктов вплоть до обесточивания части сельских районов, нарушениям в электрообеспечении железной дороги.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

- недофинансирования ремонтных работ;

- образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов;

- кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

11.3.3 Природные чрезвычайные ситуации

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей возможен на малых временных интервалах (от нескольких суток до нескольких часов).

Для Новосибирской области, ветер является важным природно-климатическим фактором, который характеризуется значительной скоростью в течение большей части года. В зимний период наблюдаются ветры со скоростью выше 15 м/сек.

Смерчи отмечаются примерно раз в 50 лет (более 30 м/сек). Количество чрезвычайных ситуаций, вызванных сильными ветрами, дождями и градом, в основном, сохранится на прежнем уровне, либо будет увеличиваться за счет проявления плохо прогнозируемых локальных метеопроцессов на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Сейсмическая опасность. Опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Природные пожары. Пожарная опасность на территории Новоцелинского сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течении всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением).

Половодье. В случае дружного характера весны (интенсивное снеготаяние в короткие сроки), возможно подтопление талыми водами с полей отдельных жилых и хозяйственных объектов. В подтопляемую зону могут также попасть отдельные участки автомобильных дорог и линий электропередач, сельскохозяйственные угодья и дачные участки.

11.3.4 Природно-очаговые, зоонозные инфекции и паразитарные заболевания

Источники (возбудители) эпизоотий:

- Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус. Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной домашней и дикой птицей. Специальной вакцины против птичьего гриппа для людей  нет нигде в мире. Вакцина есть только для птиц. Грипп птиц может поражать все виды пернатых. Из домашних к нему наиболее чувствительны индюки и куры. Основными носителями птичьего гриппа считаются водоплавающие птицы.

- Клещевой энцефалит. Энцефалиты – группа воспалительных заболеваний головного мозга человека и животных, обусловленных главным образом вирусами, бактериями, простейшими и другими болезнетворными микроорганизмами.

- Сибирская язва. Сибирская язва – заразительная болезнь, вызываемая специфической бактерией (bacillusanthracis), проникающей через повреждения в кожу, желудок, легкие, большей частью с пищей или питьем. Наблюдается преимущественно у рогатого скота, лошадей, овец, свиней, даже дичи; обнаруживается спустя 3-4 дня после заражения.

- Бешенство. Бешенство – острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заражение бешенством человека происходит при укусе либо ослюнении кожи или слизистых оболочек человека слюной бешеных животных, содержащей в себе возбудителя бешенства. Особенно опасны для человека укусы больным животным головы, лица, шеи; в этих случаях инкубационный период болезни укорачивается, а заболевание протекает особенно бурно. Проникнув в организм человека через рану, причинённую укусом бешеного животного (или ослюнённую царапину), вирус распространяется по нервным стволам в направлении к центральной нервной системе, поражая нервные центры и кору головного мозга.

- Ящур. Ящур – рыльнокопытная болезнь животных острая заразная болезнь, встречается у быков, овец, свиней и пр. Симптомы – умеренная лихорадка, катаральное воспаление слизистой оболочки рта; на внутренней поверхности губ, на конце и краях языка беловатые пузыри, оставляющие после себя язвы; в расщелине и на венчике копыт, на вымени, сосках – пузыри, пустулы, корки; болезнь оканчивается через 12-14 дней; в неблагоприятных случаях гибельный исход. Заражение может переноситься и на человека при употреблении некипяченого молока больных животных и выражается лихорадкой и пузырьками на губах, языке, иногда на твердом и мягком небе.

- Колорадский жук – опасный вредитель картофеля повсеместно. Потеря урожая до 5 %.

- Саранчовые. Вследствие неожиданного залёта стай издалека и способности массового нападения на посевы саранчи особенно опасна как вредитель с.-х. культур (хлебных злаков, хлопчатника и т. д.). Передвигаясь в поисках пищи со скоростью свыше 30 км в сутки, кулиги уничтожают на своём пути всю зелёную растительность. Личинки и взрослые насекомые поедают листья, стебли, метёлки, колосья, плоды, кору на стеблях.

Количество поедаемой ею пищи при длительных полётах заметно увеличивается по сравнению с тем, которое она съедает при кратковременных миграциях. В периоды массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на 1 м2, а площади, заселённые саранчой, нередко составляют около 1 млн. га. Вред, причиняемый саранчой культурам и дикорастущим растениям, может достигать размеров бедствия. В России наиболее опасны: два подвида перелётной саранчи (азиатская саранча и среднерусская саранча).

11.3.5 Оценка риска возникновения аварий для различных видов ОПО в  Новосибирской области на основе статистических данных по аварийности

Под оценкой риска возникновения аварии на опасном производственном объекте в настоящем проекте понимается частота или вероятность ее возникновения в течение календарного года.

В общем случае риск (частота) возникновения аварии на ОПО, относящегося к определенному виду надзора, может быть определен по следующей формуле:

Рiср=1/Т Ati/Mti, где:

- Ati - количество аварий, произошедших на ОПО i-ой отрасли промышленности  в t - ом году;

- Mti  - количество опасных производственных объектов, относящихся к ОПО i - ой отрасли промышленности в t-ом году;

- i - индекс отрасли промышленности (вида надзора);

- Т - временной отрезок (количество лет) для которого проводится усреднение показателя

- t -  индекс  календарного  года из  рассматриваемого  временного отрезка;

При этом принято следующее соответствие календарного года и значения индекса (t): 1991г. - t=l; 1992г. -1 =2; ... 2000г.-t =10.

В таблице представлены результаты расчетов оценки средней частоты возникновения аварий в течение 1991÷2000 годов для ОПО, находящихся в Новосибирской области, относящихся к различным отраслям промышленности и подконтрольных Госгортехнадзору России. Там же для сравнения приведены значения частоты возникновения аварий за 2000 год.

Таблица 11.3.5.1 Оценка частоты возникновения аварий  на ОПО различных отраслей промышленности

| Отрасль промышленности, вид надзора | Средняя за 10 лет оценка частоты возникновения аварии на ОПО |
| --- | --- |
| Химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая промышленность | 1,9 × 10 --4 |
| Подъемные сооружения | 7,5 x 10 -5 |
| Газоснабжение | 2,9×10 -4 |
| Котлы, сосуды под давлением | 5,1 × 10 -5 |

Анализ значений среднеотраслевых показателей частоты возникновения аварий на ОПО различных отраслей промышленности, применительно к ОПО, характерным для крупных городов России, позволяет выделить две группы отраслей промышленности по частоте (уровню риска) возникновения аварий.

К группе наибольшего риска относятся предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Частота  возникновения аварий на этих объектах превышает 10 –4  в  год.

Ко второй группе по степени опасности (с точки зрения частоты возникновения аварий) относятся:

- объекты газоснабжения,

- подъемные сооружения;

- котлы и сосуды под давлением.

Частота возникновения аварий на объектах этой группы – 2,9 × 10-4,  7,5 × 10-5 и 5,1 × 10-5 в год соответственно.

11.3.6  Оценка обобщенного риска возникновения ЧС для совокупности ОПО, расположенных в Новосибирской области

Для конкретной совокупности опасных производственных объектов уровень риска возникновения ЧС техногенного характера, связанного с их функционированием, совпадает с уровнем риска возникновения аварий на этих ОПО.

Каждый житель района подвергается риску воздействия поражающих факторов в случае аварий на тех ОПО, в зоне возможного воздействия которых он оказывается в ходе своих перемещений по территории города в течение года. Проводить учет специфики перемещения отдельно взятой личности невозможно и нецелесообразно. Можно рассматривать и сравнивать уровень риска возникновения аварии на ОПО для среднестатистического жителя города, вернее для некоторого довольно значительного количества жителей.

Имеющиеся для крупных городов России данные по количеству ОПО,
относящихся к определенным отраслям и видам надзора и, соответственно,
обладающих определенными признаками опасности, а также полученные оценки риска, возникновения аварий на отдельных объектах различных отраслей промышленности в принципе являются необходимой и достаточной информационной базой для проведения оценок обобщенного риска возникновения аварий.

Суммарный или обобщенный уровень риска (частоты) возникновения аварий для полной совокупности расположенных в городе ОПО различной отраслевой направленности может быть определен по следующей зависимости:

РS k = 1 – Пj(1-Pjср)Njk, где:

- Njk - количество в населенном пункте ОПО, обладающих j-ым признаком опасности;

- Р ср - частота возникновения аварий на ОПО, связанных с j-ым признаком опасности.

Величина Pjср является средне взвешенной оценкой для Р ср тех отраслей промышленности объекты, которых обладают j-ым признаком опасности, и определяется по следующей зависимости:

Pjср = (jPiср х М ij10) /j Мij10i, где:

- М ij10- текущее количество ОПО, относящихся к i-ой отрасли промышленности и обладающих j – ым признаком опасности.

Для учета относительного риска возникновения аварии в городах с различной численностью населения проводится оценка Рsk в пересчете на 50000 населения по следующей зависимости:

Рsk = Рsk / a, где:

- а = Lk / 50000,

- Lk - количество населения, проживающего в К - ом городе.

Оценка обобщенного риска возникновения ЧС техногенного характера в Новосибирской области, проводилась с использованием среднеотраслевых статистических оценок риска возникновения аварий на ОПО.

Для Новосибирской области среднее значение величины относительного риска возникновения аварий приходящееся на 10000 жителей - Рsk равно 4,436×10-3 год-1.

11.3.7  Предложения по повышению устойчивости функционирования застраиваемой территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Организация локального оповещения о ЧС. Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории города до:

- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

- руководящего состава гражданской обороны города, а также руководителей районных и городских служб гражданской обороны;

- населения, проживающего на территории города.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами города, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

При совпадении времени передачи правительственных сообщений и оповещения населения очередность их передачи из радиостудий специальных объектов определяет Президент Российской Федерации или Председатель Правительства РФ.

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств оповещения, сопряженных с каналами связи сети, связи общего пользования и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций (независимо от форм собственности) с перерывом вещательной программы осуществляется оперативной дежурной службой органа, осуществляющего управление гражданской обороной на территории субъекта РФ, с разрешения соответствующего начальника гражданской обороны (лица его заменяющего) только для оповещения и информирования населения в речевой форме.

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Устойчивость функционирования систем водоснабжения. Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при ее дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. "Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения".

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:

  - 31 л на одного человека в сутки;

  - 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

  - 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с исполкомами местных Советов пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды (РСОВ) из зараженного источника.

Основные технические требования к оснащению систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и приемам эксплуатации, повышающим их устойчивость

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надежность:

- должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и распределения воды (СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций (ВС) при заражении воды ОЛВ и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:

- порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных сооружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу сокращенного количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нормативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться только персонал дежурной смены и привлеченные к работам в ЧС специалисты, в том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (ЦСЭН), ГО и других организаций.

11.4 Противопожарные мероприятия.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут

Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части 
ПЧ-51 ГКУ «11 отряд ФПС по Новосибирской области». По первому номеру вызова на тушение пожара выезжает 2 автомобиля АЦ-40.

11.5  Заключение

Катастрофы из нашей жизни не исключены. Предотвратить их нельзя, ибо те явления, которые наполняют нашу жизнь опасностями и приводят к потере людей и огромных материальных средств, для природы естественны и необходимы. Избежать катастроф в техносфере сегодня невозможно. Невозможно по многим причинам, и прежде всего потому, что человек пока не в состоянии просчитать все последствия совершаемых действий и делать абсолютно безошибочные шаги. Правда, в настоящий момент следует говорить даже не об отсутствии у человека определенных физических возможностей для исключения катастроф из его жизни, а об элементарной неосмотрительности, о небрежности и недисциплинированности, так как именно это в большинстве случаев является источником многих бед.

Предотвращать катастрофы в силу разных причин невозможно, поэтому борьба за смягчение ущерба и потерь от катастроф должна стать приоритетом.

Необходимо активно осуществлять превентивные меры, которые способны заметно уменьшить риск и смягчить последствия природных и техногенных катастроф. Это представляется важным еще и потому, что расходы на реализацию таких мер, по расчётам международных экспертов, примерно в 15 раз меньше затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Стратегия уменьшения рисков и смягчения последствий катастроф, должна иметь прочную научную, законодательную и экономическую базу и содержать следующие основные аспекты:

- выявление опасностей и оценка риска чрезвычайных ситуаций. Эта работа предполагает комплексный анализ информации систем наблюдения за предвестниками катастроф, данных об устойчивости зданий, сооружений, потенциально опасных объектов и др.;

- применение новейших достижений науки и техники для решения прикладных задач в области гражданской безопасности. Несмотря на тяжелое экономическое положение в стране, необходимо использовать существующие уникальные технологии и технические средства, с помощью которых защита населения и территорий от катастроф может быть поднята на значительно более высокую ступень;

- повышение уровня осведомленности населения о риске катастроф и мерах по смягчению их последствий и защите, создание разветвленной системы информирования населения в этой области, обучения его правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;

- необходимо создание экономических механизмов стимулирования деятельности по снижению рисков катастроф и формирование необходимых резервов;

- необходимо разработать и внедрить систему льгот, которые поощряли бы организации, осуществляющие указанную деятельность.

Реализация мероприятий раздела «ИТМ ГО» может обеспечить снижение потерь в чрезвычайных ситуациях на 30-40%, а в некоторых случаях — и полное их исключение.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики города в военное время и при чрезвычайных ситуациях в разделе «ИТМ ГО» были проведены:

- анализ и оценка размещения нового строительства;

- анализ и оценка защиты работающего персонала и наибольшей работающей смены;

- оптимальное размещение предприятий и производительных сил;

- учтены возможности транспортных коммуникаций;

- учтены возможности  и ресурсы источников электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, наличие, а также состояние резервных стационарных, автономных и подвижных источников электроэнергии, наличие запасов материально-технических средств, ГСМ, продовольствия.

Каждому стихийному бедствию, аварии и катастрофе присущи свои особенности, характер поражения, объем и масштабы разрушений, величина бедствий и человеческих потерь. Каждая по-своему накладывает отпечаток на окружающую среду. Знание причин возникновения и характера стихийных бедствий позволяет при заблаговременном принятии мер снизить все виды потерь.

Абсолютной безопасности не бывает. Многие катастрофы оказываются для нас таковыми вследствие какого-то нашего незнания, неумения, ограниченности в чем-то. По мере развития мировой науки будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, а значит, разрабатываться и внедряться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения, обеспечить ее достаточность в складывающейся обстановке и максимальную адаптивность в условиях катастроф любого рода.

Там, где стихийным бедствиям и катастрофам противостоят высокая организованность, четкие и продуманные мероприятия местных органов власти, подразделений и учреждений МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств, в сочетании с умелыми действиями населения, происходит снижение людских потерь и материального ущерба, более эффективно осуществляются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

11.6 Выводы

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного сильного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

- При катастрофическом затоплении объект не попадает в затапливаемую зону.

- Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части 
ПЧ-56 ГКУ «10 отряд ФПС по Новосибирской области». По первому номеру вызова на тушение пожара выезжает 2 автомобиля АЦ-40.

- Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

- Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

Глава 12. Основные технико-экономические показатели

Таблица 12.1 Технико-экономические показатели генерального плана

| Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Население |  |  |  |
| Численность населения | чел. | 1311 | 1370 |
| Возрастная структура населения: | % |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | -"- | 37,3 | 37,4 |
| - население в трудоспособном возрасте | -"- | 49,8 | 49,9 |
| - население старше трудоспособного возраста | -"- | 12,9 | 12,7 |
| II.Территория |  |  |  |
| Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 27440 | 27440 |
| Лесные участки | -"- | 1437 | - |
| Сельскохозяйственные угодья | -"- | 23636 | - |
| Луговая, степная растительность, кустарник | -"- | 1925 | - |
| Болота | -"- | 98 | - |
| Водоёмы | -"- | 87 | - |
| Территории населенных пунктов в сущ. границах | -"- | 212 | - |
| Специальные территории | -"- | 6 | - |
| Производственные территории, в т.ч. сельскохозяйственного производства (вне границ нас пунктов) | -"- | - | - |
| по категориям земель | га |  | - |
| Земли населённых пунктов | -"- | 22 | - |
| Земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 20502 | - |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | -"- | 41 | - |
| Земли лесного фонда | -"- | - | - |
| Земли водного фонда | -"- | - | - |
| Земли запаса | -"- | - | - |
| Земли особо охраняемых природных территорий | -"- | - | - |
| по функциональному назначению | га |  | - |
| Зона градостроительного освоения |  | - | 216 |
| Зона сельскохозяйственного использования | -"- | - | 24960 |
| Зона сельскохозяйственного производства | -"- | - | 203 |
| Зона природно-ландшафтных территорий | -"- | - | 1977 |
| Водные объекты | -"- | - | 87 |
| III.Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м | 27,0 | 45,0 |
| В т.ч. нового строительства | тыс. кв.м | - | 45,0 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 21,0 | 33,0 |
| IV.Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяжённость дорог с твёрдым покрытием | км | 32,33 | 37,08 |
| Плотность дорожной сети | км/км.кв | 0,12 | 0,12 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет данных | 400 |
| V.Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| Водопотребление | куб.м/сут | нет данных | 698,48 |
| Водоотведение | куб.м/сут | нет данных | 440,18 |
| Энергоснабжение | кВт*ч/год | нет данных | 557,85 |
| Газоснабжение | тыс. куб.м/год | - | 9375 |

ДДУ - детское дошкольное учреждение